ORDENS DE SERVIÇOS PARA FUNÇÕES  NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

ORDEM DE SERVIÇO (Encarregado)

CONSTRUTORA ARCO IRIS MAR LTDA                                            Data: ________

O não cumprimento desta Ordem de Serviço (OS) coloca o empregado em desacordo com a legislação em vigor, o que acarretará em sanções que podem ser: advertência, suspensão ou dispensa por justa causa.

## A Indústria da Construção apresenta condições diferenciadas das demais Indústrias, com os empregados expostos a riscos que são eliminados quando são seguidos regras de Segurança no Trabalho e o uso correto do EPI - Equipamento de Proteção Individual, fornecidos gratuitamente pela Empresa.

## Normas específicas a função de ENCARREGADO :

- Dê o exemplo utilizando os EPIs recomendados para cada atividade, sempre que necessário;

- Oriente e exija de seus comandados o uso correto dos EPIs indicados para cada função;

- Exija de seus encarregados uma reunião preliminar com suas equipes, para discutir as medidas especificas de segurança a serem adotadas, quando do inicio de qualquer trabalho;

- Verifique se seus comandados executam suas tarefas de acordo com as orientações de segurança;

- Ficar atento a situações que possam provocar acidentes, providenciar sua correção imediata;

- Paralise imediatamente os trabalhos em andamento que sujeitem os trabalhadores a grave e iminente risco especialmente o trabalho em altura sem o uso de cinto de segurança;

- Oriente, acompanhe e fiscalize os trabalhadores na montagem de andaimes suspensos mecânicos;

- Dê especial atenção à proteção da periferia das lajes, dos poços de elevadores, das instalações elétricas e à manutenção de máquinas e equipamentos, particularmente a serra circular, guincho e grua;

- Confira o Livro de Inspeção próprio do elevador de passageiros/materiais, grua, andaimes suspensos, serra circular, etc.  e submeta-os, semanalmente, ao responsável pela obra.  Mantenha-os permanentemente atualizados, com registro das falhas encontradas, medidas corretivas adotadas e a indicação de quem as realizou;

- Caso alguma ferramenta manual ou elétrica apresentar algum defeito, providenciar junto ao comando da obra a manutenção ou troca quando necessário;

- Mantenha sempre a cordialidade com todos, inspire confiança e segurança dando bons exemplos. Contribua com o departamento de segurança do trabalho de sua empresa;

- Mantenha a obra sempre limpa e a circulação de pessoas desobstruídas;

- Não permita alteragões nos locais onde tenham ocorrido acidentes graves, antes da realização da perícia ou vistoria por autoridade competente;

- Providencie atendimento rnédico urgente aos trabalhadores acidentados;

- Prestigie as reuniões da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou do CST (Comitê de Segurança do Trabalho).

Normas específicas a função de CARPINTEIRO:

- Usar luvas de raspa de couro para transporte de materiais;

- Usar protetor auricular  quando trabalhar em locais com ruído;

- Usar óculos ou protetor facial para trabalhos de forma e desforma ou com projeção de partículas;

- Ao usar ferramenta manual (ex: maquita ou furadeira) usar protetor facial e protetor auricular;

- Antes do uso verificar, com atenção, as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Faça a manutenção preventiva nas ferramentas manuais e comunique qualquer alteração nas ferramentas elétricas, para registro no Livro de Inspeção;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista;

- Utilizar cinto especial para fixar as ferramentas na cintura, evitando a queda das mesmas;

- Nunca descer  materiais em queda livre, use cordas para amarrá-los. Antes de armazenar as madeiras da desforma tirar ou rebater pregos;

- Confeccione andaimes de madeira e escadas de mão, atendendo as normas de segurança. Use madeira de boa qualidade, guarda-corpo, rodapé e estrado;

- Isole a área onde for usar cola de fórmica ou outro material similar, use sua máscara respiratória. Ventile a área, não fume e não porte qualquer coisa que produza chama ou faisca;

- Atenda a sinalização da área de trabalho.

- Verificar disco da serra de bancada.

Trabalhar com a coifa abaixada sobre o disco.

Usar empurradores ao corta madeira.

Declaração: Declaro ter tomado conhecimento integral desta Ordem de Serviço, bem como ter sido orientado para o uso adequado de EPIs, comprometendo-me a atender todas as orientações nela contidas e às condições de segurança e saúde do trabalho.

______________________________________________________________________________

Nome                                                                                                    Assinatura do funcionário

______________________________________________________________________________

Encarregado

Normas comuns a todos os trabalhadores da empresa:

- Transitar nas obras usando capacete e calçado de segurança.

- Usar o EPI recomendado para sua função, verificando que o mesmo esteja em perfeito estado de conservação, manutenção e funcionamento.

- Vestir roupas adequadas para a tarefa que vai executar.

- Manusear apenas ferramentas em perfeitas condições de uso e limpeza.

- Em locais com altura acima de 2,0m ou em periferia de laje, usar cinto de segurança fixado a cabo de segurança ou ponto fixo.

- Não improvisar ligações elétricas, chamar um eletricista sempre que necessário.

- Não utilizar andaimes que não apresente perfeitas condições de segurança como: plataforma total, guarda-corpo, rodapé e perfeita estabilidade.

- Não fumar durante sua atividade profissional.

- Não consumir bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de entorpecente.

- Paralisar seu serviço sempre que constatar qualquer irregularidade quanto a sua segurança, comunicando imediatamente a seu superior hierárquico.

- Manter limpo e organizado as áreas de vivência.

ORDEM DE SERVIÇO (PARTE ESPECÍFICA)

Normas específicas a função de ADMINISTRAÇÃO:

- Observar postura correta para todas as atividades de escrtório.

- Utilizar móveis adequados ao seu tipo físico.

- Observar pausas para descanso sempre que estiver em atividade de digitação contínua.

- Verificar as condições de luminosidade adequadas no exercício de sua atividade.

- Ficar atento a situações que possam provocar acidentes, providenciando a correção imediata ou encaminhar o problema ao responsável pelo setor.

- Não utilizar equipamento que apresentar defeito, providenciando sua manutenção ou troca quando necessária.

- Manter cordialidade com companheiros, inspirando confiaça e segurança.

- Contribuir ativamente com a área de SST da empresa.

- Usar os EPIs indicados para o desempenho de suas tarefas.

Normas específicas a função de ALMOXARIFE:

- Respeite os limites de peso para descarga e levantamento manual individual de materiais, ao recebe-los;

- Controle os limites de altura e peso dos materiais estocados;

- Evite estocar qualquer material diretamente no piso;

- Evite armazenar madeiras de formas e escoramentos, com pregos, arames ou impróprias para uso;

- Controle, junto à Administraçã da Obra, o estoque de EPI’s e EPC’s, de modo a atender prontamente as necessidades de Segurança do Trabalho;

- Entregue o EPI acompanhado do "Termo de Responsabilidade", e peça para o funcionário para assinar o mesmo;

- Forneça ferramentas manuais e elétricas em boas condições de uso;

- Faça a manutenção preventiva das ferramentas manuais e elétricas e comunique qualquer irregularidade ~ Administração da Obra;

- Não conserte nenhum equipamento energizado. Chame o eletricista;

- Entregue óculos de segurança ao trabalhador que requisitar ferramenta de apicoamento;

- Não fume e nem permita que fumem no recinto do almoxarifado;

- Armazene separadamente materiais explosivos, t6xicos, inflamáveis ou corrosivos e sinalize o local corretamente;

- Mantenha em condições de uso os extintores de incêndio do almoxarifado;

- Mantenha o almoxarifado organizado, limpo, bem iluminado e ventilado.

Normas específicas a função de APLICADOR DE DESMOLDANTE:

- Antes de aplicar o produto, verificar se o mesmo está dentro do prazo de validade;

- Ter conhecimento de suas características, forma de aplicação e cuidados;

- Ao aplicar usar, luvas de látex, óculos de proteção e máscara contra gases;

- Durante a atividade a vestimenta de trabalho deve constar de calça comprida e camiseta de mangas longas, para evitar o contato do produto com a pele;

- Em caso de contato com a pele lavar imediatamente o local com água corrente;

- As ferramentas de aplicação do produto e as embalagens abertas devem ser mantidas em local especial, sem possibilidade de uso por outras pessoas;

- Ao notar algo de diferente no produto, nas ferramentas de aplicação ou no local de trabalho, interromper ou não iniciar a aplicação, comunicando o fato a seu superior imediato.

Normas específicas a função de APONTADOR:

- Não transite pela obra sem capacete e calçado apropriado (BOTINAS DE SEGURANÇA);

- Use seus EPI’s apenas para a finalidade a que se destinam e mantenha-os sob sua guarda e conservação;

- Observe atentamente o Meio Ambiente de Trabalho ao circular na obra e informe as Condições de Insegurança encontradas, caso não possa corrigi-las imediatamente;

- Mantenha atualizada a relação com nome, endereço e telefone, das pessoas a serem comunicadas, quando do acontecimento de sinistros ou acidentes graves;

- Mantenha atualizada com nome, endereço e telefone, a reIação dos hospitais e clinicas mais próximas ou conveniadas, para atendimento a funcionários acidentados;

- Mantenha uma re1ação de telefones úteis, tais como: SAMU, HPS, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Policia Militar, Policia Civil, DRT, Sindicato, etc;

- Preencha corretamente a CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho - quando não houver profissional da área de Segurança do Trabalho no canteiro, ou outro responsável;

- Mantenha completa e em condições de uso a caixa de Primeiros Socorros e a maca;

- Certifique-se que as operações de carga e descarga de materiais sejam realizadas de forma segura;

- Preste apoio à realizações das reuniões ordinárias e extraordinárias da CIPA (ou CST);

- Desligue todos os aparelhos energizados, ao final de cada jornada de trabalho.

Normas específicas à função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS :

- Usar luvas de raspa de couro para transporte de materiais cortantes;

- Usar luvas impermeáveis apropriadas em caso de uso de produtos químicos;

- Usar protetor auricular para trabalhos com ruído;

- Usar protetor respiratório e óculos de proteção para trabalhos com poeira e projeção de partículas;

- Antes do uso verificar com atenção as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Utilizar somente escadas de mão que apresentem estabilidade e segurança;

- Antes de iniciar o trabalho sobre andaimes ou cavaletes verificar que o mesmo tenha segurança e perfeita estabilidade;

- Antes de iniciar o trabalho sobre andaimes ou cavaletes verificar que o mesmo tenha segurança e perfeita estabilidade;

- Usar cinto de segurança para trabalho em telhados e próximo a parapeito de janelas e sacadas;

- Manter a organização e a limpeza do local de trabalho.

Normas específicas à função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COLOCAÇÃO DE DRY WALL):

- Usar luvas de raspa de couro para transporte de materiais cortantes;

- Usar protetor auricular para trabalhos com ruído;

- Usar protetor respiratório e óculos de proteção para trabalhos com poeira e projeção de partículas;

- Antes do uso verificar com atenção as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Utilizar somente escadas de mão que apresentem estabilidade e segurança;

- Antes de iniciar o trabalho sobre andaimes ou cavaletes verificar que o mesmo tenha segurança e perfeita estabilidade;

- Usar cinto de segurança para trabalho próximo a parapeito de janelas e sacadas;

- Manter a organização e a limpeza do local de trabalho.

Normas específicas a função de AJULEJISTA:

- Usar luvas impermeáveis (látex);

- Para trabalhos em que haja poeira (ex.: corte do azulejo ou lixamento), usar máscara contra poeira;

- Verificar as condições gerais das ferramentas manuais e elétricas antes de utilizá-las. Ao término de cada serviço limpá-las e guarda-las em local apropriado;

- Não carregar peso acima de sua capacidade física;

- Ao usar ferramenta elétrica (ex.: maquita ou esmeril) usar protetor facial ou óculos de segurança e protetor auricular;

- Ao operar ferramentas elétricas rotatórias (ex: maquita e esmeril) não utilizar luvas, camisa de mangas longas com punhos desabotoados;

- Comunicar ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada nos equipamentos.

Normas específicas a função de CARPINTEIRO:

- Usar luvas de raspa de couro para transporte de materiais;

- Usar protetor auricular  quando trabalhar em locais com ruído;

- Usar óculos ou protetor facial para trabalhos de forma e desforma ou com projeção de partículas;

- Ao usar ferramenta manual (ex: maquita ou furadeira) usar protetor facial e protetor auricular;

- Antes do uso verificar, com atenção, as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Faça a manutenção preventiva nas ferramentas manuais e comunique qualquer alteração nas ferramentas elétricas, para registro no Livro de Inspeção;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista;

- Utilizar cinto especial para fixar as ferramentas na cintura, evitando a queda das mesmas;

- Nunca descer  materiais em queda livre, use cordas para amarrá-los. Antes de armazenar as madeiras da desforma tirar ou rebater pregos;

- Confeccione andaimes de madeira e escadas de mão, atendendo as normas de segurança. Use madeira de boa qualidade, guarda-corpo, rodapé e estrado;

- Isole a área onde for usar cola de fórmica ou outro material similar, use sua máscara respiratória. Ventile a área, não fume e não porte qualquer coisa que produza chama ou faisca;

- Atenda a sinalização da área de trabalho.

- Verificar disco da serra de bancada.

Trabalhar com a coifa abaixada sobre o disco.

Usar empurradores ao corta madeira.

Usar os equipamentos de proteção ao operar a serra.

Normas específicas à função de CERAMISTA:

- Usar luvas de látex;

- Para trabalhos onde haja poeira, usar máscara contra poeira;

- Verifique as condições gerais das ferramentas manuais e elétricas antes de utilizá-las. Ao término de cada serviço limpá-las e guarda-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Não carregar peso acima de sua capacidade física;

- Ao usar ferramenta manual (ex: maquita ou esmeril) usar protetor facial ou óculo de segurança e protetor auricular.

- Ao operar ferramenta manual não utilizar luvas, camisa de mangas longas com punhos desabotoados.

Normas específicas a função de COLOCADOR DE ESQUADRIAS:

- Usar luvas de raspa de couro para transporte de materiais;

- Usar protetor auricular para trabalhos onde haja ruído;

- Usar máscara e óculos de proteção para trabalhos com poeira e projeção de partículas;

- Antes do uso verificar com atenção as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Utilizar somente escadas de mão e bancos que apresentem estabilidade e segurança;

- Antes de iniciar o trabalho sobre andaimes verificar que o mesmo tenha segurança e perfeita estabilidade, usar cinto de segurança para trabalho próximo a parapeito de janelas e sacadas;

- Manter o local de trabalho limpo e organizado;

Normas específicas à função de COLOCADOR DE PEDRAS:

- Usar luvas de raspa de couro para transporte e manuseio de materiais;

- Em trabalho em locais alagados ou úmidos usar bota de borracha;

- Em trabalho que ocorra poeira (ex.: lixamento, corte) usar máscara especial contra pó;

- Em trabalho que ocorra projeção de materiais (ex.: apicoamento) usar óculos ou protetor facial;

- Não carregar peso acima de sua capacidade física. Se necessário, recorra a um colega;

- Em trabalho próximo com ruído usar protetor auricular;

- Antes de usar verificar com atenção as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Jamais transporte ferramentas nos bolsos, use suporte apropriado;

- Em condições desfavoráveis (chuva ou ventos fortes) deverão ser suspensas as atividades em andaimes suspensos ou tubulares;

- Isolar a área sob os andaimes e sob a área de elevação de materiais;

- Manter a circulação e caminhos livres e desimpedidos. Não jogar detritos em queda livre.

Normas específicas a função de COLOCADOR DE TELAS (CERCA):

- Usar luvas de raspa de couro para o transporte de materiais;

- Usar protetor auricular para trabalhos onde haja ruído; máscara e óculos de proteção para trabalhos com poeira e projeção de partículas;

- Usar sobre a pele exposta, protetor com filtro solar;

- Antes de usar, verificar com atenção, as condições das ferramentas elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Utilizar somente ferramentas em perfeito estado de conservação;

- Tome cuidado ao manusear o esticador de arame, fixe-o bem antes de tencioná-lo;

- Antes de iniciar o trabalho verifique a área em torno, limpe-a para evitar acidentes com animais peçonhentos;

- Usar perneiras de raspa em caso de terrenos com mato alto;

- Manter o local de trabalho limpo e organizado.

##### Normas específicas à função de ELETRICISTA:

- Usar botina vulcanizada, luvas de borracha e porta ferramentas;

- Usar protetor facial ou óculos de segurança ao quebrar/cortar paredes e usar protetor auricular quando trabalhar com ruído;

- Conferir o estado de conservação das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpá-las e guarda-las em local apropriado. Quando danificadas substituí-las;

- Instalar a rosqueadeira elétrica fora da área de circulação, manter o local ao redor limpo e organizado;

- Fazer redes de iluminação provisória com proteção nas lâmpadas e a prova de explosão, em serviços com laminados ou cola e solventes inflamáveis;

- Substituir as instalações elétricas quando estiverem em mal estado. Desativar e recolher as instalações fora de uso;

- Utilizar somente escadas portáteis adequadas ao trabalho à ser executado e que apresentem estabilidade e segurança;

- Comunicar ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada nos equipamentos.

## Normas específicas a função de ENCARREGADO OU  MESTRE:

- Dê o exemplo utilizando os EPIs recomendados para cada atividade, sempre que necessário;

- Oriente e exija de seus comandados o uso correto dos EPIs indicados para cada função;

- Exija de seus encarregados uma reunião preliminar com suas equipes, para discutir as medidas especificas de segurança a serem adotadas, quando do inicio de qualquer trabalho;

- Verifique se seus comandados executam suas tarefas de acordo com as orientações de segurança;

- Ficar atento a situações que possam provocar acidentes, providenciar sua correção imediata;

- Paralise imediatamente os trabalhos em andamento que sujeitem os trabalhadores a grave e iminente risco especialmente o trabalho em altura sem o uso de cinto de segurança;

- Oriente, acompanhe e fiscalize os trabalhadores na montagem de andaimes suspensos mecânicos;

- Dê especial atenção à proteção da periferia das lajes, dos poços de elevadores, das instalações elétricas e à manutenção de máquinas e equipamentos, particularmente a serra circular, guincho e grua;

- Confira o Livro de Inspeção próprio do elevador de passageiros/materiais, grua, andaimes suspensos, serra circular, etc.  e submeta-os, semanalmente, ao responsável pela obra.  Mantenha-os permanentemente atualizados, com registro das falhas encontradas, medidas corretivas adotadas e a indicação de quem as realizou;

- Caso alguma ferramenta manual ou elétrica apresentar algum defeito, providenciar junto ao comando da obra a manutenção ou troca quando necessário;

- Mantenha sempre a cordialidade com todos, inspire confiança e segurança dando bons exemplos. Contribua com o departamento de segurança do trabalho de sua empresa;

- Mantenha a obra sempre limpa e a circulação de pessoas desobstruídas;

- Não permita alteragões nos locais onde tenham ocorrido acidentes graves, antes da realização da perícia ou vistoria por autoridade competente;

- Providencie atendimento rnédico urgente aos trabalhadores acidentados;

- Prestigie as reuniões da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou do CST (Comitê de Segurança do Trabalho).

## Normas específicas a função de ENGENHEIRO(A):

- Use seus EPI’s apenas para a finalidade a que se destinam e mantenha-os sob sua guarda e conservação, dê o exemplo aos seus comandados;

- Observe atentamente o Meio Ambiente de Trabalho ao circular na obra e corrija imediatamente as Condições de Insegurança encontradas;

- Oriente seus encarregados, Mestre de Obra e/ou outros trabalhadores sobre o processo mais segure de executar qualquer trabalho;

- Exija de seus encarregados uma reunião preliminar com suas equipes, para discutir as medidas especificas de segurança a serem adotadas, quando do inicio de qualquer trabalho;

- Mantenha a obra sempre limpa e a circu1ação de pessoas desobstruídas;

- Corrija as Condições de Insegurança que lhe forem comunicadas, com a máxima urgência;

- Dê especial atenção à proteção da periferia das lajes, das instalações elétricas e à manutenção de máquinas e equipamentos, particularmente a serra circular, guincho e grua.

- Paralise imediatamente os trabalhos em andamento que sujeitem os trabalhadores a grave e iminente risco especialmente o trabalho em altura sem o uso de cinto de segurança;

- Oriente, acompanhe e fiscalize os trabalhadores na montagem de andaimes suspensos ou fachadeiros;

- Antes do inicio da obra, discuta juntamente ao setor de segurança a forma mais segura de desenvolve-la repassando uma cópia do cronograma de desenvolvimento e informe todo e qualquer trabalho que será desenvolvido com urgência;

- Encaminhar funcionários recém contratados junto ao departamento de segurança do trabalho para o treinamento admissional;

- Fornecer os EPI S (capacete e botina) aos visitantes;

- Não permita alterações nos locais onde tenham ocorrido acidentes graves, antes da realização da perícia ou vistoria por autoridade competente;

- Providencie atendimento médico urgente aos trabalhadores acidentados;

- Prestigie as reuniões da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou CST (Comitê de Segurança do Trabalho) e campanhas de prevenção ao ALCOOL, AIDS E DST;

- Fiscalize e exija permanentemente o uso do EPI apropriado por todos os trabalhadores de sua obra.

Normas específicas a função de FERREIRO OU ARMADOR:

- Usar luvas e ombreiras de raspa de couro para trabalhos de transporte e descarga de vergalhões;

- Óculos de proteção para trabalhos com arame em armaduras de aço ou com possibilidade de projeção de partículas;

- Conferir o estado de conservação das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Estocar a ferragem onde não haja fiação elétrica e manter a circulação livre. Não transitar diretamente sobre a ferragem, usar suporte de madeira. Instale bancada apropriada e estável para o corte e dobragem dos vergalhões, sob cobertura e afastada dos locais de passagem obrigatória de trabalhadores;

- Isole as pontas verticais dos vergalhões, quando da montagem das armaduras

- Manter a organização e a limpeza do local de trabalho;

- No trabalho com policorte verificar o estado do disco e, em caso de qualquer irregularidade, fazer a substituição. Usar protetor facial e protetor auricular. Mantenha atualizado o Livro de Inspeção do equipamento.

Normas específicas à função de GESSEIRO:

- Usar luvas de látex ao realizar misturas;

- Usar protetor respiratório nas tarefas de lixação;

- Antes do uso verificar com atenção as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Ferramentas de Fixação de Pino a Pólvora só poderão ser utilizadas por trabalhador treinado para este fim (qualificado);

- Em sacadas e periferias de laje usar guarda-corpo ou cinto de segurança preso a cabo guia ou ponto fixo;

- A plataforma de trabalho deve ser nivelada e resistente e ocupar toda a área do cômodo onde estiver sendo rebaixado o teto;

- Manter a organização e a limpeza do local de trabalho;

- Utilizar somente escadas de mão e cavaletes que apresentem estabilidade e segurança.

Normas específicas à função de  HIDRÁULICO:

- Usar luvas de látex ao utilizar produtos químicos, e protetor auricular ao trabalhar com ruído;

- Usar protetor facial ou óculos de segurança e máscara contra poeiras ao quebrar paredes e escova para retirar as limalhas e aparas;

- Conferir o estado de conservação das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpá-las e guarde-as em local apropriado. Quando danificadas substituas;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Instalar a rosqueadeira elétrica fora da área de circulação, manter o local ao redor limpo e organizado;

- Armazene os tubos sobre cavaletes fora da área de circulação;

- Utilizar somente escadas de mão que apresentem estabilidade e segurança.

Normas específicas a função de HIGIENIZADOR:

- Antes de aplicar do produto de limpeza, verificar se o mesmo está dentro do prazo de validade e se atende a finalidade a que se destina;

- Ter conhecimento de suas características, forma de aplicação e cuidados;

- Ao aplicar os produtos de limpeza, usar luvas de látex, óculos de proteção e bota de borracha;

- Durante a atividade de limpeza a vestimenta de trabalho deve ser composta de calça comprida e camiseta de mangas longas para evitar o contato do produto com a pele;

- Em caso de contato com a pele lavar imediatamente o local com água corrente (observe as indicações no rótulo do produto;

- Ao usar jato d’água usar avental de borracha ou similar;

- As ferramentas de aplicação do produto de limpeza e as embalagens abertas devem ser mantidas em local especial, sem possibilidade de uso por outras pessoas;

- Ao notar algo de diferente no produto, nas ferramentas de aplicação ou no local de trabalho, interromper ou não iniciar a aplicação, comunicando o fato a seu superior imediato.

Normas específicas à função de IMPERMEABILIZADOR:

- Usar luvas de raspa de couro ou similar apropriada para o transporte de materiais e o manuseio de produtos aquecidos;

- Usar óculos ou protetor facial em tarefas sujeitas à respingos;

- Não carregar peso acima de sua capacidade física. Se necessário recorra a um colega;

- Em trabalho próximo à ruído ou na utilização do maçarico, usar protetor auricular;

- Antes de usar, verificar com atenção as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Jamais transporte ferramentas nos bolsos, use suporte próprio.

- Manter as áreas de circulação livres e desimpedidas;

- Nunca jogar detritos em queda livre, mantenha o ambiente limpo e organizado;

- Ao operar o maçarico,  não use camisa de mangas longas com punhos desabotoados.

Normas específicas a função de INSTALADOR DE DUTOS:

- Usar ombreiras e luvas de raspa de couro no transporte de chapas;

- Usar protetor auricular ao trabalhar em presença de ruído;

- Conferir o estado de conservação das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpá-las e guarde-as em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Instalar as máquinas de corte e de dobra de chapas em local amplo e fora da área de circulação dos trabalhadores;

- Manter no local um depósito para aparas;

- Ao trabalhar em andaime móvel, verifique a estabilidade do terreno e coloque trava nas rodas;

- Em caso de tarefas próximas à rede elétrica, procure orientação de um eletricista ou consulte a concessionária (CEEE);

- Utilizar somente escadas de mão que apresentem estabilidade e segurança;

- Comunicar ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada nos equipamentos ou nas áreas de trabalho.

Normas específicas à função de JARDINAGEM:

- Usar luvas de raspa de couro para transporte de materiais;

- Em locais úmidos ou alagados usar botas de borracha;

- Em trabalhos com respingos ou projeções de partículas, usar óculos ou protetor facial;

- Conferir o estado de conservação das ferramentas manuais. Limpa-las ao término de cada serviço;

- Em condições desfavoráveis (chuva forte) deverão ser suspensas as atividades;

- Manter a área limpa e livre de detritos que possam esconder animais peçonhentos (aranhas, escorpiões, cobras);

- Não carregar peso acima de sua capacidade física. Se necessário recorra a um colega;

Normas específicas à função de MONTADOR DE ANDAIME SUSPENSO:

- A montagem de andaimes suspensos deverão ser realizadas por trabalhador qualificado e inspecionada por profissional habilitado;

- Usar luvas de raspa de couro para o transporte e manuseio das peças do andaime;

- Utilizar cinto especial para fixar as ferramentas na cintura, evitando a queda das mesmas;

- Antes do uso, verificar com atenção as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Verificar se há redes elétricas perto da montagem. Se necessário consultar a concessionária para as devidas medidas de segurança;

- Sinalizar e isolar a área onde o andaime estiver sendo montado;

- Obedecer, quando de fabrica, as especificações técnicas do fabricante. Exigir e seguir o projeto que deverá permanecer no local da realização dos serviços sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado;

- Solicite a liberação do equipamento junto ao departamento de segurança ou ao comando da obra.

Normas específicas à função de MONTADOR DE ANDAIME TUBULAR:

- A montagem de andaimes tubulares deverão ser realizadas por trabalhador qualificado e inspecionada por profissional habilitado;

- Usar luvas de raspa de couro para o transporte e manuseio das peças do andaime;

- Antes do uso, verificar com atenção as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Verificar se há redes elétricas perto da montagem. Se necessário consultar a concessionária para as devidas medidas de segurança;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Verificar se há redes elétricas perto da montagem. Se necessário consultar a concessionária para as devidas medidas de segurança;

- Sinalizar e isolar a área onde o andaime estiver sendo montado;

- Observar o nivelamento do andaime, só utilize calços capazes de resistir com segurança aos esforços. Nunca use tijolos para o nivelamento de andaimes;

- Quando externos devem ser dotados de amarração e estroncamento que resistam à ação dos ventos e aos esforços a que serão submetidos;

- Em caso de andaimes móveis, utilizar rodízios que deverão ser dotados de travas manuais;

- Montar o andaime com todos os equipamentos de segurança (guarda-corpo, rodapé e plataforma completa;

- Se o andaime tiver mais de 1,50m deverá ser provido de escada de acesso;

- Obedecer, quando de fabrica, as especificações técnicas do fabricante. Exigir e seguir o projeto que deverá permanecer no local da realização dos serviços sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado;

- Solicite a liberação do equipamento junto ao departamento de segurança ou ao comando da obra.

Normas específicas à função de MONTADOR DE DRYWALL:

- Usar luvas de raspa de couro para o manuseio de materiais cortantes;

- Usar protetor auricular para trabalhos com ruído.

- Usar máscara e óculos de proteção para trabalhos com poeira e projeção de partículas.

- Antes de usar verificar com atenção as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpá-las e guardá-las em local apropriado;

- Utilizar somente escadas de mão que apresentem estabilidade e segurança;

- Antes de iniciar o trabalho sobre andaimes ou cavaletes verificar que o mesmo tenha segurança e perfeita estabilidade;

- Usar cinto de segurança para trabalho próximo a parapeito de janelas e sacadas;

- Manter a organização e a limpeza do local de trabalho.

Normas específicas a função de MONTADOR DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA:

- Para transporte e montagem da estrutura, usar luva de raspa de couro;

- Isolar a área abaixo da carga a ser movimentada e o local de carga e descarga;

- Sinalizar os locais em torno da descarga (impedindo a passagem de pessoas);

- Proibir o acesso de operários à estrutura através de processo de guindagem ou pela lança dos guindastes;

- É proibido trabalhar com ventos ou chuvas fortes;

- É proibido concentrar cargas num mesmo ponto.

Normas específicas à função de MONTADOR DE PLATAFORMA

- Em serviço de montagem e desmontagem de forma e plataforma não descer o material em queda livre, amarrando-o sempre que necessário e sempre use luva de raspa de couro e óculos;

- Verificar as condições gerais das ferramentas manuais e elétricas antes de usá-las;

- Usar corretamente o cinto de segurança em alturas superiores a 2,0m e nas periferias de lajes;

- Quando na montagem da plataforma o cinto de segurança deve possuir talabarte duplo, sempre com, pelo menos, um mosquetão preso ao cabo 100% do tempo;

- Ao usar serra manual do tipo maquita usar protetor facial e protetor auricular;

- Ao operar serra circular exija coifa protetora do disco, o cutelo divisor, a proteção de partes móveis e sempre usar protetor facial e protetor auricular. Não use roupas largas;

- Somente transitar sobre peças de madeira já fixadas;

- Observar as RTPs 01 e 04, anexadas ao PCMAT da obra, quanto a montagem correta dos EPCs, escadas, rampas, passarelas, etc.

Normas específicas a função de MONTADOR DE TELHADOS:

- Usar luva de raspa de couro para movimentação e transporte de materiais;

- Usar cinto de segurança tipo pára-quedista;

- Fixar a extremidade do cabo-guia à estrutura definitiva da edificação por meio de suporte de aço inoxidável ou outro material de resistência e durabilidade equivalente;

- Sinalizar e isolar o local abaixo de onde se desenvolvem os trabalhos em telhados, evitando que trabalhadores do piso inferior sejam atingidos por eventual queda de materiais e equipamentos;

- É proibido trabalhar com ventos ou chuvas fortes;

- É proibido concentrar cargas num mesmo ponto;

- Para trabalhos na vertical, acesso a torres e telhados, deve-se utilizar trava-quedas.

Normas específicas a função de OPERADOR DE BETONEIRA:

- Usar luvas impermeáveis, óculos de segurança, máscara contra poeira e protetor auricular;

- Não carregar peso acima de sua capacidade física;

- Verificar se a betoneira está aterrada. Mantenha a parte elétrica afastada da umidade.e, em caso de problemas com a instalação elétrica, recorrer a um eletricista;

- Comunicar ao seu encarregado qualquer irregularidade no equipamento, mantenha atualizado sempre o livro de ocorrência ou a ficha de vistoria diária;

- Lavar a betoneira após o uso com água e um pouco de brita; não bater na cuba;

- Manter a organização e limpeza do local de trabalho;

- Não permitir que pessoas não autorizadas operem a betoneira;

- Ao encerrar a operação bloquear a chave de acionamento.

Normas específicas a função de OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO:

- Usar protetor auricular, luvas impermeáveis, botas de borracha e óculos de proteção;

- Antes de iniciar o uso, verificar o estado de conservação dos equipamentos, dos cabos de ligação e terminais;

- Antes de começar a concretagem verificar se a mangueira do concreto está bem fixada em suas conexões;

- Verificar se a equipe do caminhão está pronta;

- Em trabalhos nas periferias das lages usar cinto de segurança;

- Comunicar ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada no equipamento

## Normas específicas a função de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPULSADOS:

- Não transite pela obra sem capacete e calçado de segurança;

- Use seus EPI’s apenas para a finalidade a que se destinam e mantenha-os sob sua guarda e conservação;

- Use protetor auricular desde o início das atividades;

- Observe atentamente o Meio Ambiente de Trabalho ao circular na obra e informe as Condições de Insegurança encontradas ao comando da obra, case não possa corrigi-las imediatamente;

- Não consuma bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de entorpecente;

- Verifique diariamente, antes de iniciar seu trabalho:

1) Água do radiador;

2)	Óleo do cárter do motor;

3)	Óleo dos sistemas hidráulicos;

4)	Estado e calibragem dos pneus;

5)	Água da bateria;

6)	Nível do combustível no tanque;

7)	Condições dos pinos de lubrificação;

8)	Condições dos freios.

- Após ligar e motor, verifique se o sistema elétrico está funcionando corretamente;

- Ao  término da jornada de trabalho:

1)	Estacione a máquina no local determinado;

2)	Limpe a máquina e os equipamentos;

3)	Entregue a chave ao comando da obra.

- Faça a manutenção preventiva e registre no Livro de Inspeção. Comunique ao seu superior;

- Não fume quando operar a máquina ou equipamento e não transporte “carona”;

- Paralise o serviço ao constatar qualquer irregularidade;

- Mantenha sempre consigo a Carteira Nacional de Habilitação;

- Não ultrapasse as limites de peso, altura e velocidade para transporte e empilhamento de cargas

- Obedeça as normas estabelecidas pela empresa, entre elas as placas de sinalização;

- Em serviços externos respeite as regras de trânsito.

## Normas específicas a função de OPERADOR DE ESMERILHADEIRA E LIXADEIRA ANGULAR:

- Usar protetor auricular sempre que operar estas máquinas;

- Usar óculos de proteção e máscara contra poeiras;

- Observar as condições do disco de desbaste e/ou disco de lixa da lixadeira antes de iniciar a operação. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Não alterar o projeto do equipamento, aumentando a velocidade ou instalando acessórios não autorizados;

- Nunca retirar a capa protetora do disco de desbaste e ou de corte da esmerilhadeira;

- Ao operar ferramenta manual não utilizar luvas, camisa de mangas longas com punhos desabotoados; não force o disco contra a peça quando o motor diminuir a rotação.

- Ao trocar o disco de desbaste e/ou de corte, faça-o sempre com equipamento desligado;

- Nunca se afastar do equipamento deixando-o ligado;

- Não operar as ferramentas em local onde estiverem materiais combustíveis e/ou explosivos;

- Comunicar ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada no equipamento;

Normas específicas a função de OPERADOR DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS MANUAIS:

- Usar protetor auricular, óculos de proteção e máscara contra poeira;

- Antes de iniciar o uso, verificar o estado de conservação da furadeira, maquita, etc., dos cabos de ligação e terminais. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- O condutor elétrico das ferramentas deve ser manuseado de forma que não sofram torção, ruptura ou abrasão, nem obstruam o trânsito de trabalhadores e equipamentos;

- É proibido usar ferramentas elétricas sem duplo isolamento;

- Em dias de chuvas não usar o equipamento externamente;

- Não utilizar a ferramenta onde houver gases, explosivos ou vapores inflamáveis;

- Não forçar a ferramenta além da capacidade do motor;

- Não abandona-la em escadas, passagem e locais elevados;

- Não fazer nenhum reparo com o equipamento ligado, não transportar pelo fio nem parar o motor com as mãos.

Normas específicas a função de OPERADOR DE FFPP -FERRAMENTA DE FIXAÇÃO DE PINO A PÓLVORA:

- Usar protetor facial ou óculos de proteção e protetor auricular;

- Testar a finca-pinos antes de usá-la; transporta-la e guarda-la descarregada;

- Verifique que no local ou próximo não contenha substâncias inflamáveis ou explosivas;

- Avaliar a presença de eletrodos, rede de água ou gás nas paredes em que serão fixadas;

- Interditar a área do lado oposto ao local da aplicação se houver risco do pino atravessar a laje;

- Fique em baixo ou atrás da pistola e não ao lado no momento do disparo;

- As munições falhadas devem ser armazenadas em recipientes com água;

- Não misturar cartuchos de diversas potências.

- Manter a ferramenta limpa e em perfeitas condições de uso e manutenção. Comunicar ao seu encarregado qualquer irregularidade no equipamento.

###### Normas específicas a função de OPERADOR DE GRUA:

- Antes de iniciar o trabalho verificar o estado de conservação do cabo de aço, o enrolamento do cabo (mínimo de 6 voltas), o limitador de carga, a trava de segurança do gancho e o sinalizador sonoro de movimento;

- Usar luvas de raspa de couro e protetor auricular;

- Acionar a sinalização sonora sempre que houver movimentação de carga;

- Não operar a grua com ventos e chuvas fortes. Nunca transporte pessoas;

- Usar somente a escada interna da grua para subir ou descer e usar cinto de segurança com dois talabartes;

- Isolar a área abaixo da carga a ser movimentada e o local de carga e descarga;

- Manter a carga a uma distância mínima de 3m de qualquer obstáculo e afastada de redes elétricas;

- Verificar se a torre da grua está devidamente aterrada e quando necessário dispor de pára-raios;

- Manter atualizado o livro de ocorrência diariamente. Comunicar ao seu encarregado qualquer irregularidade no equipamento, chamando sempre que necessário a assistência técnica;

- Ao se ausentar da grua, a lança deve ser colocada em posição de descanso e a chave de ignição bloqueada de forma que impeça seu acionamento por pessoa não autorizada.

Normas específicas a função de OPERADOR DE GUINCHO (MATERIAIS E PESSOAS):

- Usar luvas de raspa de couro ou de látex ao executar tarefas de conservação do equipamento ou transporte de materiais;

- Usar  protetor auricular;

- Não permitir que pessoas não qualificadas operem o elevador;

- Antes de começar a operação verificar as condições do elevador e fazer anotações diariamente no livro de ocorrência. Comunicar ao seu encarregado qualquer irregularidade no equipamento, chamando sempre que necessário à assistência técnica;

- Manter o elevador em perfeito estado de conservação;

- Manter o posto de trabalho sempre limpo e desobstruído;

- Amarrar as peças dentro da cabine, e calcar carrinhos de mão e giricas;

- Jamais transportar, simultaneamente, carga e passageiros;

- Jamais transportar carga para pavimento que não possuírem cancelas e/ou condições de segurança.

Normas específicas a função de OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:

- Não permita que outras pessoas operem a máquina para a qual foi designado;

- Realize a manutenção preventiva recomendada pelo fabricante e comunique qualquer irregularidade, para registro no Livro de Inspeção;

- Vistorie a máquina e os equipamentos, diariamente, antes de iniciar seus trabalhos;

- Não ultrapasse as limites de segurança estabelecidos pelo fabricante e pela empresa;

- Obedeça a sinalização existente na abra;

- Não fume quando estiver operando máquinas ou equipamentos.

Normas específicas a função de PÉ  DE GRUA:

- Usar protetor auricular, óculos de proteção e colete de sinalização;

- Possuir pleno conhecimento do Código Manual de Sinalização para comandar o transporte e auxiliar o operador da grua;

- Delimitar a área de carga e descarga, proibindo o acesso de pessoas não envolvidas na operação;

- Deve-se verificar antes de içar a carga, que o cabo esteja em posição vertical. Isso evita que a carga se movimente bruscamente;

- Examinar sempre o estado de cabos, ganchos e caçambas de içamento de materias;

- Qualquer irregularidade encontrada no equipamento avisar o operador, paralisar a atividade e comunicar ao seu encarregado.

###### Normas específicas a função de OPERADOR DE SERRA CIRCULAR:

- Usar protetor auricular, óculos ou protetor facial ao operar a serra;

- Usar luvas de raspa de couro para o transporte e manuseio de madeiras e aparas;

- Ao operar a serra circular usar guia e dispositivo empurrador;

- Verificar que não falte nenhum dispositivo de segurança (cutelo divisor, coifa, aterramento, proteção da correia e depósito de serragem);

- Não permitir que pessoas não qualificadas operem o equipamento;

- Diariamente, antes de começar a operação, verificar as condições do equipamento e anotar na ficha de vistoria;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Manter a organização e a limpeza do posto de trabalho;

- Manter um extintor de incêndio tipo CO2 ou Pó Químico e Água Pressurizada próximo ao posto de trabalho.

Normas específicas a função de OPERADOR DE SOLDA ELÉTRICA:

- Usar protetor facial ou óculos de proteção com vidro filtrante, avental, luvas de raspa de couro e botinas vulcanizadas;

- Não deslocar a máquina de solda elétrica quando estiver ligada e nem puxando-a pelo cabo, desligue a máquina ao retirá-la do local e em paradas longas;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Colocar a máquina de solda fora da área de circulação e aterrar a peça a ser soldada;

- Manter o equipamento e sua fiação afastado de áreas úmidas;

- Retirar do local os materiais de fácil combustão. Manter um extintor de CO2 próximo ao local da soldagem;

- Utilizar anteparos para as soldagens em locais onde houver outras pessoas trabalhando ou onde haja a possibilidade de queda de aparas de solda;

- Qualquer irregularidade no equipamento interromper atividade e comunicar seu encarregado;

- Utilizar ventilação forçada nos locais confinados;

- Não segurar o eletrodo com as mãos nuas ou molhadas durante a soldagem.

Normas específicas à função de OPERADOR VEÍCULOS LEVES (MOTORISTA):

- Antes de iniciar o trabalho faça inspeção no veículo, mantendo a ficha de vistoria atualizada;

- Obedecer as normas de sinalização da empresa quando estiver operando no canteiro da obras;

- Obedecer ao limite de peso e altura de cada veículo;

- Manter consigo sua carteira de motorista, e respeitar as normas de trânsito para serviços externos;

- Paralisar o serviço quando observar qualquer irregularidade e comunicar seu encarregado;

- Não dar carona, não fumar durante o trabalho;

- Ter cuidado nas manobras e nas movimentações de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas;

- Não afastar-se do veículo quando no interior da obra, e estaciona-lo em local previamente indicado.

Normas específicas a função de OPERADOR DE VIBRADOR DE CONCRETO:

- Usar protetor auricular, luvas impermeáveis, botas de borracha e óculos de proteção;

- Antes de iniciar o uso, verificar o estado de conservação do mangote, dos cabos de ligação e terminais;

- Não improvise extensões elétricas e nem conserte o equipamento elétricos defeituoso. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Ligar o vibrador somente após a conexão do mangote e antes de introduzi-lo no concreto;

- Não ligá-lo dentro das formas antes da colocação do concreto nem forçá-lo contra ferragens ou formas, ou usá-lo como alavanca ou martelo;

- Usar cavaletes ou tábuas, para evitar o desgaste e o atrito dos cabos de ligação;

- Não arrastar o motor pelo mangote nem puxar o motor pelo cabo elétrico;

- Comunicar ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada no equipamento.

Normas específicas à função de PAVIMENTADOR:

- Usar luvas de raspa de couro para transporte de materiais;

- Usar luvas de látex ou borracha para trabalhos com cimento e aditivos;

- Em locais úmidos ou alagados usar botas de borracha;

- Em trabalhos com respingos ou projeções de partículas, usar óculos ou protetor facial;

- Conferir o estado de conservação das ferramentas manuais. Limpa-las ao término de cada serviço;

- Em condições desfavoráveis (chuva forte) deverão ser suspensas as atividades;

- Para trabalhos com presença de ruído e/ou vibrações (ex.: martelete ou compactador de solo) usar protetor auricular;

- Não carregar peso acima de sua capacidade física. Se necessário recorra a um colega.

Normas específicas à função de PEDREIRO:

- Usar luvas de raspa de couro, látex ou borracha; para trabalhos em locais alagados usar botas de borracha;

- Em trabalhos com respingos de argamassa (ex: lançamento de concreto, reboco ou chapisco) usar, também, óculos ou protetor facial;

- Conferir o estado de conservação das ferramentas manuais. Limpa-las ao término de cada serviço;

- Em condições desfavoráveis (chuva ou ventos fortes) deverão ser suspensas as atividades em andaimes suspensos ou tubulares;

- Para trabalhos com presença de ruído (ex.: apicoamento ou vibração do concreto) usar protetor auricular.

- Não carregar peso acima de sua capacidade física. Se necessário recorra a um colega;

- Não “fabrique” andaimes de madeira, caixas de massa e nem trabalhe em andaimes sem guarda-corpo, rodapé e estrado com, no mínimo, O,90m de largura. Chame um carpinteiro.

##### Normas específicas à função de PINTOR:

- Usar óculos de segurança, máscara contra poeira para lixamentos, e máscara contra gases para trabalhos com produtos químicos;

- Usar luva de látex ou neoprene;

- Usar protetor auricular sempre que trabalhar com equipamentos ou locais ruidosos;

- Manter o local de trabalho bem ventilado e não fumar durante a operação;

- Antes de iniciar o trabalho sobre andaimes verificar que o mesmo tenha segurança e perfeita estabilidade, usar cinto de segurança para trabalho próximo a parapeito de janelas e sacadas;

- Manter o depósito de materiais de pintura em local isolado, com extintor de incêndio próximo;

- Levar para o local de trabalho apenas a quantidade de material necessária e suficiente;

- Manter as latas dos produtos corretamente fechados;

- Não deixar restos de material depositado pela obra, recolhendo-os ao local adequado;

- Não improvise extensões elétricas. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

Normas específicas à função de SERRALHEIRO:

- Usar protetor auricular e protetor facial ao operar máquinas elétricas (ex: serra ou esmeril);

- Usar luvas de raspa de couro para o transporte e manuseio de materiais cortantes ou esfoliantes;

- Usar máquina de lixar e de esmerilhar com o protetor do disco em bom estado de conservação. Após o uso, guardá-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas nem conserte equipamentos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Jamais retirar as proteções durante o uso; remover apenas para limpeza, lubrificação ou ajuste do esmeril, sempre com o equipamento desligado da rede elétrica;

- Instalar a bancada em local amplo e bem iluminado. Revisar o estado de conservação de cabos elétricos e aterramento dos equipamentos;

- Trabalho com rebolo: colocar e regular o capô de proteção antes de ligar o equipamento, não bloquear nem bater a porca de fixação, atarraxar sem exagero.

- Armazenamento de perfis: colá-los em suportes apropriados, fora do local de circulação e separados por tipos de bitolas;

- Ao transportar as peças compridas usar ombreiras de raspa de couro.

Normas específicas à função de SERVENTE:

- Em trabalhos com argamassa usar luvas de raspa de couro ou látex;

- Em trabalho em locais alagados ou úmidos usar bota de borracha;

- Em trabalho que ocorra poeira (ex.: lixamento ou varredura) usar máscara especial contra pó;

- Em trabalho que ocorra respingo (ex.: apicoamento, lançamento de concreto ou chapisco) usar óculos ou protetor facial;

- Não carregar peso acima de sua capacidade física. Se necessário recorrer a um colega;

- Em trabalho próximo a ruído usar protetor auricular;

- Conferir o estado das ferramentas manuais ao recebê-las. Jamais transporte ferramentas nos bolsos, use suporte próprio. Limpa-las antes de devolvê-las ao almoxarifado;

- Manter a circulação e caminhos livres e desimpedidos. Não jogar detritos em queda livre.

## Normas específicas a função de TRABALHADOR DE ANDAIME SUSPENSO:

- Para trabalhos com cimento usar luvas de látex; com respingos (ex: chapisco) usar óculos de proteção;

- Antes do uso verificar com atenção as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Não improvise extensões elétricas nem conserte equipamentos defeituosos. Chame o eletricista e comunique ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada;

- Antes de começar os serviços verificar se há redes elétricas perto do andaime. Se necessário, consulte a concessionária para as devidas medidas de segurança;

- É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação;

- É proibido, sobre o piso de trabalho, utilizar escadas e outros meios para se atingir lugares mais altos;

- Não carregar peso acima do especificado em projeto ou pelo fabricante. Sua carga deve ser distribuída de forma uniforme sem obstruir a circulação dos trabalhadores.

- IMPORTANTE: o cinto deve ser preso ao cabo guia antes de subir no andaime, e desconectado somente quando já estiver dentro de um cômodo;

- NUNCA transitar de um andaime para outro.

Normas específicas a função de MONTADOR DE ESQUADRIAS:

a.  Usar luvas de raspa de couro;

- Ao usar ferramenta manual (ex.: maquita ou furadeira) usar protetor facial ou óculos de proteção e protetor auricular;

- Usar protetor respiratório (máscara) em tarefas de corte de madeiras tratadas;

- Manter extintor de incêndio próximo à área de corte;

- Antes de usar verificar, com atenção, as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Utilizar cinto especial para fixar as ferramentas na cintura, evitando a queda das mesmas;

- Em serviços de elevação e movimentação de materiais em áreas externas, faze-lo somente com as peças amarradas;

- Utilizar somente escadas de mão e andaimes que apresentem estabilidade e segurança.

Normas específicas à função de SERVENTE (DEMOLIÇÃO):

a.   Em tarefas de transporte de materiais usar luvas de acordo com o produto transportado (raspa de couro ou látex);

- Em trabalho em locais alagados ou úmidos usar bota de borracha;

- Em trabalho que ocorra poeira (ex: lixamento ou varredura) usar protetor respiratório (máscara);

- Em trabalho que ocorra projeção de partículas (ex: derrubada de estruturas de alvenaria ou madeira) usar óculos de proteção ou protetor facial;

- Não carregar peso acima de sua capacidade física. Se necessário recorrer a um colega;

- Em trabalho próximo a ruído usar protetor auricular;

- Conferir o estado das ferramentas manuais ao recebê-las. Jamais transporte ferramentas nos bolsos, use suporte próprio. Limpa-las antes de devolvê-las no almoxarifado;

- Manter a circulação e caminhos livres e desimpedidos. Não jogar detritos em queda livre;

- Só use ferramentas elétricas para as quais esteja capacitado, nunca utilize ferramentas desconhecidas;

- Certifique-se que a rede elétrica do prédio a ser demolido esteja desligada antes de iniciar os trabalhos

Normas específicas à função de MONTADOR DE ELEVADOR INTERNO:

- Verificar a fixação da plataforma de trabalho e do cabo guia;

- Quando na montagem da plataforma o cinto de segurança deve possuir talabarte duplo, sempre com, pelo menos, um mosquetão preso ao cabo 100% do tempo;

- Utilizar cinto especial para fixar as ferramentas na cintura, evitando a queda das mesmas;

- Utilizar protetor auricular quando trabalhar com ruído, e protetor facial quando houver projeção de partículas;

- Verificar as condições gerais das ferramentas manuais e elétricas antes de usá-las;

- Solicitar iluminação adequada para locais escuros.

Normas específicas à função de OPERADOR DE SOLDA DE OXIACETILENO:

- Usar protetor facial ou óculos de proteção com vidro filtrante, avental e luvas de raspa de couro;

- Deslocar os cilindros (oxigênio e acetileno) somente na posição vertical (em pé) e em carrinho apropriado, separados entre si e fixados por corrente ou presilha semelhante que impeça o choque entre eles;

- Revisar as mangueiras de condução dos gases antes do uso;

- Revisar o funcionamento e a validade das válvulas de liberação e mistura, não utilizar em caso de qualquer alteração ou vazamento;

- Manter os cilindros afastados de fontes de calor ou eletricidade;

- Nunca trabalhar próximo à produtos inflamáveis ou explosivos, retirar do local os materiais de fácil combustão. Manter um extintor de CO2 próximo ao local da soldagem; em caso de dúvida, solicitar orientações junto ao comando da obra ou SESMT;

- Nunca usar isqueiros para acender os bicos;

- Somente trabalhar em espaços confinados com permissão de trabalho (PT) específica para a tarefa à ser executada.

Normas específicas à função de TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO.

a .   Ser um exemplo a seus comandados, utilizando os EPIs recomendados para suas atividades;

- Cumprir e fazer cumprir o uso correto dos EPIs indicados para cada atividade;

- Verificar se seus comandados executam suas tarefas de acordo com as orientações de segurança;

- Ficar atento às situações que possam provocar acidentes, providenciando sua correção imediata;

- Caso constate algum equipamento, ferramenta elétrica ou manual com defeito, providenciar a manutenção ou troca do mesmo;

- Manter sempre cordialidade com todos inspirando confiança e segurança, dando bons exemplos;

- Manter-se atualizado quanto à legislação votada para SST;

- Colaborar com sugestões e ações visando a melhoria das condições de Segurança, Saúde e Higiene nos trabalhos desenvolvidos na empresa;

- Contribuir ativamente com a área de SST da empresa.

Normas específicas a função de OPERADOR DE MARTELETE PNEUMÁTICO:

- Usar protetor auricular, óculos de proteção, luvas de raspa e máscara contra poeira;

- Antes de iniciar o uso, verificar o estado de conservação do martelete pneumático, das mangueiras e terminais. Ao término de cada serviço limpa-lo e guarda-lo em local apropriado;

- As mangueiras de condução de ar comprimido devem ser manuseadas de forma que não sofram torção, ruptura ou abrasão, nem obstruam o trânsito de trabalhadores e equipamentos;

- Em dias de chuvas não usar o equipamento externamente;

- Não utilizar a ferramenta onde houver gases, explosivos ou vapores inflamáveis;

- Não forçar a ferramenta além da capacidade especificada;

- Não abandona-la em escadas, passagem e locais elevados;

- Não fazer nenhum reparo com o equipamento ligado, não transportar pela mangueira;

- Observar as válvulas de controle do compressor de ar;

- Nunca abastecer o compressor com o  motor ligado;

- Comunicar ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada nos equipamentos;

Normas específicas à função de AJUDANTE DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

- Usar luvas de raspa de couro ao transportar materiais ou manusear produtos aquecidos;

- Usar luvas impermeáveis ao manusear produtos químicos ou efetuar a limpeza de ferramentas;

- Usar óculos ou protetor facial;

- Não carregar peso acima de sua capacidade física. Se necessário recorrer a um colega;

- Em trabalho próximo com ruído usar protetor auricular;

- Antes de usar verificar com atenção as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Jamais transporte ferramentas nos bolsos, use suporte próprio.

- Manter a circulação e caminhos livres e desimpedidos. Não jogar detritos em queda livre.

- Ao operar o maçarico  não utilizar camisa de mangas longas com punhos desabotoados;

- Não trabalhar em locais confinados sem instruções específicas sobre as condições do ar e a tarefa a ser realizada.

Normas específicas a função de AJUDANTE:

- Em trabalhos com argamassa usar luvas de raspa de couro ou látex;

- Em trabalho em locais alagados ou úmidos usar bota de borracha;

- Em trabalho que ocorra poeira (ex: lixamento ou varredura) usar máscara especial contra pó;

- Em trabalho que ocorra respingo (ex: apicoamento, lançamento de concreto ou chapisco) usar óculos ou protetor facial;

- Não carregar peso acima de sua capacidade física. Se necessário recorrer a um colega;

- Em trabalho próximo a ruído usar protetor auricular;

- Conferir o estado das ferramentas manuais ao recebê-las. Jamais transporte ferramentas nos bolsos, use suporte próprio. Limpa-las antes de devolvê-las no almoxarifado;

- Manter a circulação e caminhos livres e desimpedidos. Não jogar detritos em queda livre.

## Normas específicas a função de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES:

- Ser um exemplo aos seus comandados, utilizando os EPIs recomendados para cada atividade, sempre que estiver em contato com os riscos característicos das mesmas;

- Antes do inicio da obra, discuta juntamente ao setor de segurança a forma mais segura de desenvolvê-la repassando uma cópia do cronograma de desenvolvimento e informe todo e qualquer trabalho que será desenvolvido com urgência;

- Encaminhar funcionários recém contratados junto ao departamento de segurança do trabalho para o treinamento inicial;

- Oriente seus encarregados, Mestre de Obra e/ou outros trabalhadores sobre o processo mais seguro de executar qualquer trabalho;

- Exija de seus encarregados uma reunião preliminar com suas equipes, para discutir as medidas especificas de segurança a serem adotadas, quando do inicio de qualquer trabalho;

- Cumprir e fazer cumprir o uso correto dos EPIs indicados para cada atividade;

- Oriente, acompanhe e fiscalize os trabalhadores na montagem de andaimes suspensos mecânicos e/ou elétricos e andaimes fachadeiros;

- Verificar se seus comandados executam suas tarefas de acordo com as orientações de segurança;

- Corrija as Condições Ambiente de Insegurança que lhe forem comunicadas, com a máxima urgência, fique atento a situações que possam provocar acidentes, providencie sua correção imediata ou encaminhe ao responsável pelo setor;

- Caso algum equipamento, ferramenta manual ou elétrica apresentar algum defeito, providenciar a manutenção ou troca quando necessário;

- Dê especial atenção à proteção da periferia das lajes, das instalações elétricas e à manutenção de máquinas e equipamentos, particularmente a serra circular, guincho e grua;

- Manter sempre a cordialidade com todos, inspirar confiança e segurança dando bons exemplos;

- Contribuir ativamente com o departamento de segurança do trabalho de sua empresa;

Normas específicas a função de CARPINTEIRO – CONFECÇÃO/MONTAGEM DE ESQUADRIAS:

- Usar luvas de raspa de couro; protetor auricular quando trabalhar em locais com ruído; óculos ou protetor facial para trabalhos com projeção de partículas;

- Ao usar ferramenta manual (ex: maquita ou furadeira) usar protetor facial e protetor auricular;

- Usar protetor respiratório em tarefas de corte de madeiras tratadas; manter extintor de incêndio próximo à área de corte;

- Antes de usar verificar, com atenção, as condições das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpa-las e guarda-las em local apropriado;

- Utilizar cinto especial para fixar as ferramentas na cintura, evitando a queda das mesmas;

- Em serviços elevação e movimentação de materiais em áreas externas, faze-lo somente com as peças amarradas;

- Utilizar somente escadas de mão e andaimes que apresentem estabilidade e segurança.

##### Normas específicas à função de ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO PROVISÁRIA:

- Usar botina vulcanizada, luvas de borracha e porta ferramentas;

- Usar protetor facial ou óculos de segurança ao cortar/quebrar paredes e usar protetor auricular quando trabalhar com ruído;

- Conferir o estado de conservação das ferramentas manuais e elétricas. Ao término de cada serviço limpá-las e guardá-las em local apropriado. Quando danificadas substituí-las;

- Fazer redes de iluminação provisória com proteção nas lâmpadas nas áreas próximo a serra circular  e em locais onde haja projeção de partículas;

- Fazer proteção à prova de explosão, em locais onde há serviços com laminados ou cola e solventes inflamáveis;

- Substituir as instalações elétricas quando estiverem em mal estado. Desativar e recolher as instalações fora de uso;

- Utilizar somente escadas de mão que apresentem estabilidade e segurança;

- Comunicar ao seu encarregado qualquer irregularidade encontrada nos equipamentos.

Normas específicas a função de MOLDADOR:

- Em trabalhos com argamassa/concreto ou óleos e graxas usar luvas de borracha ou látex;

- Em trabalho em locais alagados ou úmidos usar bota de borracha;

- Em trabalho que ocorra respingo (ex: apicoamento, lançamento de concreto ou chapisco) usar óculos ou protetor facial;

- Em trabalhos com exposição à enxofre e/ou outros produtos químicos, usar protetor respiratório adequado;

- Não carregar peso acima de sua capacidade física. Se necessário recorrer a um colega;

- Em trabalho próximo a ruído usar protetor auricular adequado (ex: junto à bomba, caminhão);

- Conferir o estado das ferramentas manuais ao recebê-las;

- Em tarefas próximas à rede elétrica, tomar as devidas informações sobre a tensão local e NUNCA aproximar-se a menos de 5 metros sem proteção especial;

- Manter a circulação e caminhos livres e desimpedidos. Não jogar detritos em queda livre.