| OOO Montagem e Desmontagem de Andaimes OOOO | - Elementos / materiais e equipamentos; | - Queda de materiais. (Riscos de Acidentes) | Lesão Grave | - O dimensionamento das estruturas de montagem, manutenção e desmontagem de andaimes, deve ser executado por equipe qualificada; - Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base sólida capaz de resistir aos esforços solicitantes e as cargas transmitidas; - Não se deve violar ou neutralizar a ação de qualquer dispositivo de segurança dos andaimes; - Os andaimes devem ser adequadamente contraventados e fixados à construção (ancorados), sendo que as torres de andaimes não pode exceder, em altura quatro vezes a menor dimensão da base de apoio, quando não estaiados; - Quando necessário, os rodízios das torres de andaimes móveis não deve ter diâmetro menor do que 0,13 cm, e ser providos de dispositivos de travamento, quando esta não estiver sendo movimentada; - Os estrados dos andaimes formados por pranchas de madeira devem ter a espessura mínima de 0,25 cm e largura de 0,30 cm; - As emendas das pranchas devem ser feitas sobre as travessas da própria estrutura dos andaimes e não nos intervalos entre as travessas; - As pranchas de andaimes devem ser colocadas lado a lado sem deixar vão ou intervalo, e de modo a oferecer uma superfície horizontal de trabalho nivelada; - As pranchas de andaimes devem repousar, sempre que possível, sobre as travessas, no mínimo, para evitar escorregamento. Quando houver apenas duas travessas, as pranchas devem ser fixadas nas extremidades; - Durante a montagem de andaimes, deve ser proibido o acesso aos mesmos de pessoas não autorizadas pela equipe responsável; - Não será permitida a montagem de torres de andaimes durante tempestade ou ventos fortes; - É vedada a utilização de escadas, caixotes, latas e similares sobre o piso de trabalho do andaime, para alcançar pontos mais altos; - Não será permitido arremessar ou lançar peças em queda livre, sendo obrigatória a utilização de dispositivo seguro ou sistemas dispositivos de içamento. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OOO Montagem e Desmontagem de Andaimes OOOO | - Torre de Andaime | - Queda em diferença de nível ≥ 2m (Riscos de Acidentes) | Lesão Grave | - Os colaboradores da equipe de montagem, manutenção e desmontagem de andaimes devem obrigatoriamente utilizar cinto de segurança tipo paraquedista, ligado à trava-quedas de segurança, esta ligada ao cabo-guia fixado em estrutura independente da estrutura de fixação e sustentação do andaime; - Os andaimes devem ser providos de guarda-corpo, rodapé e tela protetora com as seguintes especificações: - Travessão superior com 1,20 m de altura do piso de trabalho; - Travessão intermediário com 0,70 m de altura do piso de trabalho; - Rodapé com 0,20 m; - Tela de polietileno expandido com malha de 65 a 40 mm; - As torres de andaimes com nível de trabalho acima de 1,5 m do solo devem ser providas de escadas ou rampas; - A escada fixa tipo marinheiro, com 6,00 m ou mais de altura deve ser provida de cabo-guia vertical e trava-quedas; - Os andaimes móveis devem estar com rodízios travados, exceto quando estiverem sendo deslocados; |
|  | - Torre e/ou módulos, peças de Andaime. OOO Montagem e Desmontagem de Andaimes OOOO - Rede elétrica e derivações próxima aos andaimes | - Batida Contra e/ou Entre e/ou Por (Riscos de Acidentes) - Choque Elétrico contato com fios e cabos energizados (Riscos de Acidentes) | Lesão superficiais Lesão Generalizadas | - O local da montagem dos andaimes deve estar sem obstáculos, sinalizados e com vias de circulação dos colaboradores, desimpedidas e com arranjo físico organizado (não deixar peças, materiais fora do lugar, má arrumação ou pouco espaço); - Os colaboradores ao transportar peças e/u materiais, devem evitar fazer movimentos bruscos, descoordenados ou imprevistos, para não atingir outros profissionais envolvidos na montagem, manutenção e desmontagem; - Os colaboradores envolvidos na montagem, manutenção e desmontagem de andaimes devem evitar projetar e corpo em locais ou partes perigosas (embaixo de peças içadas, partes de ferramentas rotativas etc.); - Todos os profissionais envolvidos diretamente na atividade devem utilizar obrigatoriamente os seguintes equipamentos de proteção individual: - Capacete de segurança para proteção contra impactos contra e sofridos; - Calçado de segurança para proteção contra impactos contra e sofridos; - Luva de segurança para proteção das mãos contra impactos sofridos; - Devem ser tomadas precauções especiais quando da montagem ou movimentação de andaimes, próximo à rede elétrica; - Quando necessário, deve-se construir barreiras de proteção contra contato direto com cabos e fios energizados; - O distanciamento ou afastamento das torres de andaimes deve ser de 05 (cinco) metros; - A barreira de proteção deve ser construída de madeira e deve ser instalada na altura da rede elétrica e o nível de trabalho da plataforma dos andaimes; - As barreiras de isolamento devem ser sinalizadas com placas com os dizeres “AFASTE-SE, PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO”; - Quando não for possível construir barreiras de proteção, deve-se obrigatoriamente afastar os colaboradores das proximidades da rede elétrica; |
|  | - Torre e/ou módulos, peças de Andaime. | - Contato com material perfurocortante; (Riscos de Acidentes) | Perfurações | - Todos os profissionais envolvidos nessa atividade devem utilizar EPI tais como: calçado de segurança com solado bidensidade, óculos de segurança; - Na manipulação de materiais abrasivos, metálico ou com rebarbas deve ser utilizadas luvas de raspa de couro com punho de 35 cm; |
|  | - Postos de trabalho e vias de circulação de pessoas; | - Piso Obstruído (Riscos de Acidentes) | Lesão Grave | - O transporte de materiais (peças de andaimes e acessórios) somente será permitido quando estes estiverem acondicionados de maneira segura; - As vias de circulação de pessoas devem ter largura mínima de 1,50m, deverão ser sinalizadas e desimpedidas; - Os locais de estocagem e armazenamento, circulação de pessoas devem dispor de iluminação natural ou artificial ( 100W/8m²) adequada às atividades desenvolvidas. |
|  | - Torre e/ou módulos, peças de Andaime. | - Esforço Físico (Risco Ergonômico) | Desgaste Físico | - O transporte e manuseio de peças de andaime devem ser efetuados com recurso de carros de mão apropriado, mesmo em trajeto curtos; - Antes de se levantar uma carga, deve-se verificar: - Se há necessidade de dois ou mais funcionários para levantá-la; - Se o caminho a ser percorrido está desimpedido; - Ao movimentar uma carga, o trabalhador não deve girar apenas a cintura e sim o corpo todo, para não causar sérias lesões na coluna e nos membros inferiores; - Para levantar uma carga com mais de 60 Kg, recomenda-se que dois ou mais funcionários executem esta tarefa, para assim evitar esforços excessivos. |