| Telefones Úteis | Vigilância: 55*15*2897 | Bombeiro: 193 | Ambulância: 55*121*5871 | Segurança: 55*2304*112 | Meio Ambiente: 55*121*119625 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Item | Etapas da Atividade | Perigo/Risco | Consequências | Medidas Preventivas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Mobilizar / Preparação do local e Pessoal Continuação | Inerentes à todas as atividades (corte/ fratura/ Impacto por/contra). Continuação | Acidentes/ Incidentes. Continuação | - Todos os colaboradores envolvidos na atividade, só poderão dar início aos serviços após serem integrados ao sistema WTORRE e BUNGE e estarem devidamente autorizados, habilitados e treinados, na atividade que se destina contemplados na APR; - Obrigatória a participação de todos os envolvidos na atividade no DDS (Dialogo Diário de Segurança) diariamente; --- Os temas dos DDS deverão estar relacionados com a atividade a ser realizada no dia; - Para as atividades não contempladas nesta APR, o técnico de segurança deverá ser comunicado imediatamente e o serviço será paralisado; - Somente após a adequação da APR através do complemento atividade poderá ser retomada; - Em caso de atividades paralelas até mesmo de outra empresa que ofereça riscos de acidentes as mesmas devem ser paralisadas e retomadas somente após a definição de prioridades por parte da WTORRE; - Todo colaborador envolvido na atividade deverá estar usando todos os EPI’S obrigatórios para aquela atividade (capacete com jugular, óculos de segurança, protetor auricular, botina com biqueira, salvo os dias chuvosos que deverão estar com bota de e capa de chuva); - Observar os locais de acesso durante o manuseio dos materiais; - Verificar o posicionamento dos colaboradores na hora de entregar e receber os materiais; - Toda frente de trabalho deverá ser isolada e sinalizada; - Orientar, treinar e registrar os executantes quanto ao conhecimento desta Análise Preliminar de Risco. - Usar EPI´s básicos: capacete de segurança com jugular, óculos de segurança, protetor auricular tipo plug, luva de pigmento e de latex, bota de couro com biqueira de aço, bota de PVC, mascara de proteção respiratória contra poeiras PFF1 ou PFF2, uniforme padronizado, camisa manga longa; - É proibido o uso de ADORNOS e ou BONÉS durante as atividades. |
| 02 | Trabalho Noturno | Iluminação insuficiente | Batida Conta, Acidentes/ Incidentes; | - Verificar a existência de PT – permissão de trabalho para trabalhos noturnos; - Deve ser feita á comunicação prévia a segurança do trabalho do cliente WTORRE/ BUNGE para atividades a serem executadas durante o turno da noite; - Manter (gerador ou torre de iluminação) reserva para as atividades noturnas; - Manter todas as frentes de serviços com iluminação instaladas e suficientes e adequadamente; - Os acessos seguros da obra, do refeitório, do vestiario e da portaria de acesso possuem iluminação suficiente; - Existe um veiculo de apoio durante o trabalho noturno e é de facil acesso ao responsavel pela condução deste veiculo; - Os deslocamentos deverão ser realizados apenas pelos acessos seguros definidos, iluminados e sinalizados; - Deve - se mantido cuidados especiais com maquinas e equipamentos que deverão manuseados apenas por pessoal treinado e autorizado; - Existe um responsavel (mestre ou encarregado) acompanhando as equipes; - está sendo feito o uso do (óculos do tipo (incolor), para as atividades noturnas; - Existe sistema de comunicação disponivel conforme está estabelecido nesta apr; - Existe o acompanhamento do profissional da area de medica por parte do cliente WTORRE no ambulatório; |
| 03 | Execução de concretagem manual e mecânica. Continuação Continuação Continuação | Projeção de Partículas; Queda de Materiais; Batida Contra, Ruído; Quedas de mesmo nível; Queda de diferença de nível; Exposição a cimento(concreto). Continuação Continuação Continuação | Fraturas; Lesões diversas; Lombalgia; Mal súbito. Continuação Continuação Continuação | - A operação dos caminhões de lançamento de concreto e caminhão betoneira terá que ser executada por trabalhador habilitado e experiente na função e sobre responsabilidade da concreteira. - O caminhão bomba e betoneira deverão ter alarme de ré automático - Executar sinalização quando do posicionamento do caminhão betoneira e colocar calços nos caminhões. - O caminhão bomba deverá estar com suas conexões completas com braçadeiras e com o mangote fixado com braçadeira e corrente ou cabo de aço, esta vistoria deverá ser feita pelo operador do caminhão bomba. - O operador deverá ter a máxima atenção quanto ao posicionamento e patolamento, deverá ter o máximo de cuidado próximo às escavações, redes elétricas, tubulações, canaletas de água etc., na dúvida procurar o responsável pelo local de trabalho ou setor de segurança; - O operador somente poderá acessar pela escada, para verificação do concreto e em hipótese alguma colocar qualquer tipo de ferramenta dentro do balão em movimento; - O operador do caminhão bomba ao movimentar a lança deverá ter a máxima atenção com os colaboradores envolvido na concretagem evitando batida contra; - Em caso de concretagem estacionária os tubos e conexões da bomba de concreto deverão estar apoiados, escorados e fixados, livres de movimento; - Realizar check-list diário antes de iniciar a atividade; - Toda irregularidade encontrada no equipamento deve ser comunicada ao encarregado e a equipe de manutenção imediatamente para corrigir as mesmas; Avaliar todo o trajeto antes de deslocar com o equipamento\veículo; - Respeitar as sinalizações existentes nas vias de tráfegos e área de trabalhos, nas vias de acesso e rodovias; - Ter atenção no acoplamento do caminhão betoneira com o caminhão bomba lança. Verificar dos dois lados do caminhão se não existem nenhum colaborador; - É proibido o uso do celular ou rádio durante a condução do veículo. O uso de equipamentos de comunicação como celular ou rádio pelo motorista só poderá ocorrer com o veículo parado em local seguro; - Ter atenção ao se locomover e sempre utilizar acesso seguro; - Manter área de trabalho limpa e organizada; - Não deixar ferramentas espalhadas pelo chão; - Não correr na área de trabalho; - Ao acessar local de trabalho deve-se utilizar escada de acesso; - Manter a plataforma de trabalho sempre limpa e organizada e isentas de materias no piso e que possam ocasior peso sobre o mesmo; - Utilizar os EPIs específicos para atividade; Enacarregado ou Mestre durante toda a realização da atividade; - As ferramentas manuais não deverão apresentar defeitos que comprometam a integridade fisica do colaborador; - Executar levantamento de peso que não exceder 23 kg por pessoa, mantendo uma postura adequada (dobrar joelho); - O local deve ser provido de corredores que permitam uma fácil locomoção dos trabalhadores envolvidos com ou sem o transporte manual; - Não é permtido realizar atividade sobre posta; - As atividades realizadas em altura com risco de queda de material deverá ser isolada e sinalizada; - Manter sempre uma postura defensiva,não expondo membros a riscos de prensamentos. - Não posicionar as mãos, pés ou membros abaixo ou entre peças e ou partes móveis e equipamentos ou qualquer outros meios que possam causar acidentes; - Manter comunicação eficiente entre o sinaleiro e as equipes de trabalho durante o manuseio de materiais; - Garantir a comunicação clara e sincronizada entre as equipes durante o transporte, manuseio de materiais e execução; - Manter materiais e ferramentas amarrados; - Na concretagem, amarrar corda no mangote da bomba, e nunca dar a costa para mangote ou ficar no raio de ação de movimentação, sempre de frente para visualizar onde esta pisando; - As atividades deverão ser executadas por pedreiros qualificados e serventes escolhidos pelo encarregado responsável; - Manter a atenção no momento da concretagem, evitar brincadeiras, distrações ou qualquer outra situação que possoa provocar aicdentes; - No nivelamento do terreno no interior da caixa os funcionários deverão manter distância um do outro a fim de se evitar esbarrões e ferimentos com ferramentas; - No manuseio de motor vibrador e mangote vibrador e demais ferramentas necessárias para execução de concretagem devera ser feita com carro de mão ou carro plataforma em caso de nível zero; - Em caso de concretagem em andaimes, a subida e descida das ferramentas deverá ser feita com utilização de cordas em boas condições de uso; - Amarração deverá ser feita de forma adequada, e não improvisar ganchos (vergalhões de aço ou ferro), para descida das ferramentas; - Em caso de utilização de carretilha área de içamento deverá estar isolada e sinalizada. Não permitindo a pessoas abaixo da carga a ser decida pela carretilha; - Fornecimento e Utilização de (capacete de segurança com jugular e protetor facial), óculos de segurança, protetor auricular tipo plug, luva de pigmento e de latex, bota de couro com biqueira de aço, bota de PVC, mascara de proteção respiratória contra poeiras PFF1 ou PFF2, uniforme padronizado, camisa manga longa; - Proibição de utilização de ferramentas danificadas e improvisadas; - OBRIGATORIO O USO DE PROTETOR FACIAL PARA A PESSOA REPONSAVEL PELO MANUSEIO DO MANGOTE; - Inspeção diária de ferramentas e equipamentos atraves de check list; - Fornecimento de protetor solar; - Antes de Qualquer atividade em altura é Obrigatório o Treinamento e a Capacitação de todos os colaboradores para trabalhos em Altura por Profissional Habilitado e Qualificado com a Proeficiencia Exigida na NR-35; - Todos os envolvidos no trabalho em altura deverão ter passado por Exames Medicos para trabalho em altura conforme especificado no PCMSO conforme NR 35; O ASO – ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL do colaborador deverá está especificado se o funcionário está APTO ou INAPTO para trabalho em altura conforme NR 35; - Todos os funcionários que desenvolverem atividades acima de 2,00 metros de altura deverão utilizar cinto de segurança tipo Para - Quedista, tipo Y com dois talabartes, e assinados na PT- Permissão Para Trabalhos devidamente Liberada por profissional treinado e qualificado; - Deverá ser realizadas inspeções de Segurança para garantir que todas as medidas preventivas adotadas estejam sendo cumpridas; - Assegurar se todos os colaboradores envolvidos na execução dos trabalhos em altura estejam em perfeitas condições físicas; Antes de acessar qualquer andaime verifique antes se todas as liberações foram preenchidas. |
| 04 | ACABAMENTO Continuação Continuação | Queda em mesmo nível; Ruído; Exposição a cimento (concreto e/ou massa); poeira respirável; Perfuro-cortantes, Ergonômico; Batida contra; Queda de materiais; prensagem de membros superiores e inferiores; Queda de diferença de nível; Continuação | Fraturas; Lesões diversas; Doença respiratórias; Lombalgia. Continuação | - Ter atenção ao se locomover e sempre utilizar acesso seguro; - Manter área de trabalho limpa e organizada; - Não deixar ferramentas espalhadas pelo chão; - Não correr na área de trabalho; - Ao acessar local de trabalho deve-se utilizar escada de acesso; - Manter a plataforma de trabalho sempre limpa e organizada e isentas de materias no piso e que possam ocasior peso sobre o mesmo; - Utilizar os EPIs específicos para atividade; Enacarregado ou Mestre durante toda a realização da atividade; - As ferramentas manuais não deverão apresentar defeitos que comprometam a integridade fisica do colaborador; - Executar levantamento de peso que não exceder 23 kg por pessoa, mantendo uma postura adequada (dobrar joelho); - O local deve ser provido de corredores que permitam uma fácil locomoção dos trabalhadores envolvidos com ou sem o transporte manual; - Não é permtido realizar atividade sobre posta; - As atividades realizadas em altura com risco de queda de material deverá ser isolada e sinalizada; - Manter sempre uma postura defensiva,não expondo membros a riscos de prensamentos. - Não posicionar as mãos, pés ou membros abaixo ou entre peças e ou partes móveis e equipamentos ou qualquer outros meios que possam causar acidentes; - Manter comunicação eficiente entre o sinaleiro e as equipes de trabalho durante o manuseio de materiais; - Garantir a comunicação clara e sincronizada entre as equipes durante o transporte, manuseio de materiais e execução; - Manter materiais e ferramentas amarrados; - Antes de Qualquer atividade em altura é Obrigatório o Treinamento e a Capacitação de todos os colaboradores para trabalhos em Altura por Profissional Habilitado e Qualificado com a Proeficiencia Exigida na NR-35; - Todos os envolvidos no trabalho em altura deverão ter passado por Exames Medicos para trabalho em altura conforme especificado no PCMSO conforme NR 35; O ASO – ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL do colaborador deverá está especificado se o funcionario está APTO ou INAPTO para trabalho em altura conforme NR 35; - Todos os funcionários que desenvolverem atividades acima de 2,00 metros de altura deverão utilizar cinto de segurança tipo Para - Quedista, tipo Y com dois talabartes, e assinados na PT- Permissão Para Trabalhos devidamente Liberada por profissional treinado e qualificado; - Deverá ser realizadas inspeções de Segurança para garantir que todas as medidas preventivas adotadas estejam sendo cumpridas; - Assegurar se todos os colaboradores envolvidos na execução dos trabalhos em altura estejam em perfeitas condições físicas; Antes de acessar qualquer andaime verifique antes se todas as liberações foram preenchidas; - Antes de movimentar o andaime móvel até o local de trabalho deverá verificar se as rodas estão fixadas ao andaime, verificar se existe interferência no piso e utilizar no minimo 4 pessoas para a movimentação. |
| 05 | Organização e Limpeza da Área de Trabalho; Continuação | Queda em mesmo nível; Queda de diferença de nível; Perfuro-cortantes; Ergonômico; Batida contra; Queda de materiais; Prensagem de membros superiores e inferiores. Continuação | Fratura; Lesões diversas; Lombalgia. Continuação | – Ter atenção ao se locomover e sempre utilizar acesso seguro; – Manter área de trabalho limpa e organizada; – Não deixar ferramentas espalhadas pelo chão; – Não correr na área de trabalho; – Ao acessar local restrito de trabalho deve-se utilizar escada de acesso e/ou rampa; - As ferramentas manuais não deverão apresentar defeitos que comprometam a integridade fisica do colaborador; - Utilizar os EPIs específicos para atividade; - Executar levantamento de peso que não exceder 23 kg por pessoa, mantendo uma postura adequada (dobrar joelho); - Não permanecer próximo de partes móveis ou girantes de máquinas e/ou equipamentos. - Manter sempre uma postura defensiva,não expondo membros a riscos de prensamentos. - Não posicionar as mãos, pés ou membros abaixo ou entre peças e feixes de ferragens e ou partes móveis e equipamentos ou qualquer outros meios que possam causar acidentes. - Faz-se necessário a separação dos residuos gerados na frente de serviço para futuras destinações; - Uma vez terminado o serviço e executar a limpeza dos materiais, ferramentas e área; - Os residuos serão retirados com autorização dos locais com parecer prévio do setor de MEIO AMBIENTE WTORRE; - Manter o sistema de ventilação (exaustão mecânica) em permanente funcionamento. |
| 06 | Observações Gerais | Considerações Finais | Considerações Finais | - É dever do encarregado, supervisor e engenheiro de campo informar os seus colaboradores de todas as medidas de prevenção dos riscos esta APR e se por ventura tenha sido gerado outros riscos após a elaboração/liberação desta APR devera ser feita uma revisão; - Lembrando que a APR não substitui outros documentos bem como, ordens de serviços e liberações de trabalhos. Deve ser mantida na frente de trabalho para que os executantes se orientem de como executar a tarefa de forma segura e como eliminar e controlar os riscos existentes na atividade; - Em caso de acidentes o SESMT da WTORRE deverá ser comunicada imediatamente para que todas as providencias necessarias sejam tomadas; - E, caso de vitima fatal a policia deverá ser comunicada imediatamente; COLETA SELETIVA Azul Papel Vermelho Plástico Amarelo Metal Marrom Resíduo orgânico Preto Madeira Verde Vidro Cinza Material não reciclável Laranja Contaminado OBS: Todo material reciclável deve estar isento de contaminação. |

| NOME | EMPRESA | FUNÇÃO | ASSINATURA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
| NOME | EMPRESA | FUNÇÃO | ASSINATURA |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |
|  | RS COSNTRUÇÕES |  |  |