|  | # ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO | ### APR - 012-11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### OBRA: SE Itabirito 2 # DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Montagem de canteiro de obras # DESCRIÇÃO DETALHADA: Construção de infra-estrutura provisória para desenvolver operações de apoio a obra, salas de apoio técnico administrativo, escritórios, almoxarifado, área de vivência, refeitório, etc. | DATA: | ### 08/11/2011 |
|  |  | Nº PÁGINAS: | 11 |
| ### IDENTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO |  |  |  |

| ## DESCRIÇÃO DA TAREFA PASSO A PASSO | ## RISCOS | ## CAUSAS | ## EFEITOS | ## MEDIDAS PREVENTIVAS/OU CORRELATIVAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Instalação de contêineres metálicos e sanitários químicos | ## Queda de contêiner e objetos suspensos ## Aprisionamento de mãos | ## Queda de contêineres durante descarregamento e posicionamento ## Aprisionamento de mãos durante a fixação de cintas nos contêineres | ## Traumatismos ## Traumatismos | - O operador de guindauto deve ser habilitado para a operação de guindauto, e devidamente autorizado pela empresa. - Utilize cintas com capacidade adequada, lembre-se inspecionar periodicamente. - Certifique-se que há espaço suficiente para elevação e movimentação da carga. - Não colocar mãos entre junções de materiais. - Usar corda estaiada no contêiner para guiar a carga. - Os contêineres deverão oferecer conforto térmico e acústico aos seus usuários. - Não permaneça embaixo de carga suspensa. |
| ## Preparação e limpeza do terreno | ## Incêndios ## Ataques de animais peçonhentos ## Capotamento e colisão de máquinas ## Prensagem entre ## Queda de trabalhadores de altura ## Ferramentas inadequadas ou defeituosas | ## Incendiário: fogo atado e/ou fumantes ## Ataques por cobras, aranhas, escorpiões ## Capotamentos de motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, trator, etc ## Prensagem de trabalhadores e máquinas, velocidade inadequada, distração do operador ## Queda em altura ao subir ou descer de máquina ## Improvisação ou defeituosas | ## Queimaduras, danos a propriedade vizinha ## Traumatismos ## Traumatismos ## Traumatismos ## Traumatismos ## Traumatismos | - Os operadores de motoniveladora, pá carregadeira, escavadeira, trator pneu, esteira, caminhão, etc. Devem ser qualificados e conhecedores do tipo de trabalho a realizar, o método a empregar e a natureza e o estado do terreno onde irá se movimentar. - Trabalhar com velocidade adequada. - Verificar o estado de funcionamento das luzes e alerta de marcha ré. - Não abandonar o posto de condução sem a máquina estar parado, os comandos hidráulicos em posição estabilizada e os sistemas de segurança e imobilização acionados. - Observar as indicações do fabricante da máquina quanto sua estabilidade, tendo sempre as condições específicas do local de trabalho. - Antes da operação, verificar se as máquinas de terraplanagem se encontram em perfeito estado de funcionamento. - Tomar cuidados adicionais ao circular com máquinas por terreno irregulares ou sem consistência. - Executar a raspagem do solo retirando camada vegetal, mato, tocos, etc. - Realização serviços de terraplenagem do terreno, corrigindo declividade, erosões, etc. - Executar a limpeza somente no raio da área sob concessão autorizada. - Remover entulhos correspondentes. - Respeitar árvores nativas. - Manter limpa uma faixa de 5 m (aceiro) á volta da pastagem da propriedade particular. - Fósforos e pontas de cigarro aceso nao devem ser atirados ao chão. - Não provocar queima de lixo, qualquer tipo de fogo ou fogueira na obra. - Não faça queimadas em terreno de propriedade vizinha e também no canteiro obras. - Tomar todas as precauções para evitar ser picado por animais peçonhentos, olhar sempre com atenção os caminhos a percorrer. - Nunca andar descalço e chinelo na área da obra. - Uso obrigatório de perneira de proteção, pois, as possíveis gravidades ataques de cobras podem ser amenizados. - Usar luvas de proteção das mãos. - Nunca colocar as mãos em em tocas, buracos, cupinzeiros, ocos de árvores, montes de lenhas e pedras. Não consuma plantas e frutos desconhecidos. - Treinar pessoal para relatar casos ferramentas e equipamentos danificados. - Não improvisar ferramentas e equipamentos. - Fazer inspeção periódica nas ferramentas e retira-las as impróprias para uso. |
| ## Execução da fossa séptica | ## Queda de trabalhadores de altura ## Aprisionamento de mãos ## Soterramento de trabalhadores ## Ruído ## Poeiras ## Esforço físico excessivo ## Ferramentas inadequadas ou defeituosas | ## Queda em altura ao subir ou descer de escada ## Aprisionamento durante a instalação da tampa ## Soterramento causado por desmoronamento de terra ## Oriundos de máquinas e equipamentos pesados ## Oriundos da escavação da fossa séptica ## Levantamento e transporte manual de peso, postura incorreta ## Improvisação ou defeituosas | ## Traumatismos ## Traumatismos ## Asfixia, Traumatismos ## Diminuição gradual da audição ## Doenças respiratórias por inalação de partículas poeiras ## Distensão muscular, fadiga física, lombalgia ## Traumatismos | - A execução da fossa séptica deverá ser em conformidade as Normas de Segurança e do projeto LTMC.ITD 303. - A escavação deverá ser mecanizada através de uma retroescavadeira. - As vias de circulação devem estar limpas e niveladas; - Valas devem ser protegidas e sinalizadas. - Escavações em solos instáveis e com mais de 1,25m de profundidade, devem ter escoramento interno com entroncas de madeira ou sistema similar. Esses escoramentos devem ser dimensionados pelo Engenheiro responsável pela obra. - Escavações com 1,25m devem ser dotadas de escadas ou rampas de acesso, para permitir saída rápida em caso de emergência. - Os taludes de grande altura devem ser protegidos contra erosão das águas. Cobrir com lona ou sistema de impermeabilização. - Todo material retirado da escavação deve ser depositado a uma distância igual ou superior a metade da profundidade escavada. - Tomar precauções para não permancer sob pré-moldados suspensos, quando da instalação dos mesmos na caixa de inspeção, sumidouro e fossa séptica. ## - Não encostar a escada em equipamento que possa se mover inesperadamente. - Não subir em escada com as mãos ou os sapatos sujos de graxa ou óleo. - Não subir ou descer escada mais de uma pessoa ao mesmo tempo. - Quando subir ou descer escada utilizar as duas mãos para segurar nos degraus. - Nunca descer ou subir escadas de costas pra ela. Operadores de máquinas devem usar protetor auricular. O mesmo vale para trabalhadores no raio de ação. - Usar máscara descartável; - Adotar medidas de agoamento com caminhão pipa, visando redução concentração níveis elevados de poeiras. - Treinar pessoal para adotar posturas ergonomicamente correta nas operações de transporte peso. - Solicitar auxílio de trabalhadores. - Treinar pessoal para relatar casos ferramentas e equipamentos danificados. - Não improvisar ferramentas e equipamentos. - Fazer inspeção periódica nas ferramentas e retira-las as impróprias para uso. |
| ## Ligações de água | ## Queda de elementos estruturais do reservatório onde será armazenada a água ## Queda de trabalhadores em altura superior a dois (02) metros ## Ferramentas inadequadas ou defeituosas | ## Dimensionamento inadequado troncos de eucalipto, diâmetro, amarrações, fundação, vigotas ## Trabalho em altura sobre elementos estruturais do reservatório de água ## Improvisação ou defeituosas | ## Traumatismos ## Traumatismos ## Traumatismos | - Providenciar poço artesiano para captação de água para higiene dos trabalhadores e consumo antes e durante a implantação do canteiro. - Dimensionar adequadamente os elementos estruturais do reservatório de água da obra, conforme o projeto. - Os troncos roliços de eucaliptos usados na sustentação do reservatório devem possuir diâmetro adequado e as vigotas de travamento devem ser dispostas a fim de realizar travamento e amarrações estruturais. - Uso obrigatório de cinto de segurança paquedista para todo o trabalhador ao realizar trabalho em altura sobre elementos estruturais do reservatório de água ou em outra atividade de risco de queda de altura. - Treinar pessoal para relatar casos ferramentas e equipamentos danificados. - Não improvisar ferramentas e equipamentos. - Fazer inspeção periódica nas ferramentas e retira-las as impróprias para uso. |
| ## Marcação topográfica | ## Incêndios ## Ataques de animais peçonhentos | ## Incendiário: fogo atado e/ou fumantes ## Ataques por cobras, aranhas, escorpiões | ## Queimaduras, danos a propriedade vizinha ## Traumatismos | - Com a planta do terreno em mão define-se e demarca-se topograficamente o local de instalação do canteiro de obras. - Fósforos e pontas de cigarro aceso nao devem ser atirados ao chão. - Não provocar queima de lixo, qualquer tipo de fogo ou fogueira na obra. - Não faça queimadas em terreno de propriedade vizinha e também no canteiro obras. - Tomar todas as precauções para evitar ser picado por animais peçonhentos, olhar sempre com atenção os caminhos a percorrer. - Nunca andar descalço e chinelo na área da obra. - Uso obrigatório de perneira de proteção, pois, as possíveis gravidades ataques de cobras podem ser amenizados. - Usar luvas de proteção das mãos. - Nunca colocar as mãos em em tocas, buracos, cupinzeiros, ocos de árvores, montes de lenhas e pedras. Não consuma plantas e frutos desconhecidos. |
| ## Escavações |  |  |  | ## Escavações em solos instáveis e com mais de 1,25m de profundidade, devem ter escoramento interno com entroncas de madeira ou sistema similar. Esses escoramentos devem ser dimensionados pelo Engenheiro responsável pela obra; ## Escavações com 1,25m devem ser dotadas de escadas ou rampas de acesso, para permitir saída rápida em caso de emergência; ## Os taludes de grande altura devem ser protegidos contra erosão das águas. Cobrir com lona ou sistema de impermeabilização; Todo material retirado da escavação deve ser depositado a uma distância igual ou superior a metade da profundidade escavada. ## As vias de circulação devem estar limpas e niveladas; Botina de segurança em bom estado. ## Treinar pessoal para relatar casos ferramentas e equipamentos danificados; ## Não improvisar ferramentas e equipamentos; ## Não permanecer sob carga suspensa. Descarregar os materiais somente |
| ## Levantamento das paredes (fechamento em madeirite) |  |  |  | O fechamento dos ambientes serão de chapas de madeirite compensada, fixadas em pontaletes de madeira. Tomar precauções quando for pregar ou retirar pregos. |
| ## Execução de piso concreto | ## Risco químico, Contato com concreto ## Ferramentas inadequadas ou defeituosas ## Ruído | ## Contato com concreto ## Improvisação ou defeituosas ## Oriundos de compactadores | ## Lesões cutâneas ## Traumatismos ## Diminuição gradual da audição | - Tomar precauções com o ferramental utilizado parar realizar escavação, nivelamento e uniformização da área onde será assentado o piso de concreto. - Os operadores do compactadores devem utilizar todos Epi,s necessários. - Distribuir as armaduras com cuidado, evitando contato com pontas de telas ou ferragens. - No momento do lançamento, sarrafeamento e desempeno do concreto os pedreiros e demais integrantes da atividade deverão usar bota de PVC, luva de borracha, óculos de segurança, lente incolor, protetor auricular e demais Epis necessários. |
| ## Execução do telhado | ## Rompimento de telhas ## Escorregamentos em telhados ## Tábuas mal posicionadas ## Queda de materiais sobre trabalhadores | ## Rompimento de telhas, telhado úmido, molhado ## Escorregamentos em telhados úmidos, molhados ou com acentuada inclinação. ## Apoio das tábuas deficiente ## Concentração de cargas no telhado - falta de sinalização e isolamento do piso inferior | ## Traumatismos ## Traumatismos ## Traumatismos ## Traumatismos | - Executar o telhado, estruturas, telhas, etc. em conformidade com as normas de segurança e do projeto LTMC.ITD 303, evitado-se o risco de improvisações ou uso incorreto dos componentes, conferindo estabilidade e resistência aos telhados da obra. - A confecção do telhado, por envolver questões de segurança, deve ser realizada por profissional habilitado. Este irá definir a concepção, o cálculo, o dimensionamento e todos os detalhes para que o telhado exerça. - Isolar o piso inferior do telhado. - Usar os EPI’s necessários. - Definição de trajeto sobre o telhado. - Definição dos locais de instalação de cabo-guia ou cabo de segurança para possibilitar o uso do cinto de segurança. - Orientar os trabalhadores e proibir qualquer tipo de carga concentrada sobre telhas. - Utilizar escada para subir/descer, subir uma pessoa de cada vez. - Nunca concentrar mais de uma pessoa num mesmo ponto do telhado ou mesma telha. - O beiral do telhado não suporta pesos de pessoas ou cargas. - Todos os integrante sobre o telhado deve usar botina de segurana, óculos de proteção, capacete com jugular, cinto paraqudista, conectado a cabo guia e luva de raspa. - As telhas devem ser suspensas uma a uma, amarradas. - Estar atento para não prender (ou prensar) as mãos. - Sempre subir no telhado através de uma escada. - A todo instante em que estiver encima do telhado, sempre fixar o seu cinto de segurança, mesmo que esteja em movimento (use “LINHA DE VIDA” . - Amarrar as tábuas longitudinais ou transversais, para evitar seu escorregamento. - Nunca ande encima da telha (seja qual for o tipo), sempre transite em cima da tábua. - Caso não tenha onde prender o cinto de segurança, instalar o que chamamos de “linha da vida”, o que significa fixar firmemente um cabo de aço ou corda (diâmetro mínimo ¾”) de uma extremidade do telhado à outra o qual tem a finalidade de servir de fixação do cinto. - Proibido trabalho em telhados úmido ou molhados. - nunca concentrar cargas em pontos do telhados, sempre distribui-lo. |
| ## Pintura em geral | ## Inflamabilidade e toxidez ## Irritação na pele e lesão ## Quedas de trabalhadores e materiais | ## Provocado por centelhamento, elétrico, soldagem, ateado ## Contato cutâneo com derivados da tinta ## Execução de serviços em locais onde haja probabilidade de queda (escadas ou andaimes). | ## Traumatismos ## Traumatismos ## Traumatismos | - Não efetuar soldagem durante o processo de pintura. - Proibição do ato de fumar para não originar chamas. - Não provocar qualquer tipo de chama. - Os pintores deverão cobrir seus antebraços e mãos. - Lavar as mãos antes das refeições e tratar imediatamente os ferimentos, a fim de evitar infecções. - Evitar inalação de poeiras ou névoa de tinta. Os operadores deverão utilizar máscaras em recintos fechados. ## - Não encostar a escada em equipamento que possa se mover inesperadamente. ## - Não subir em escada com as mãos ou os sapatos sujos de graxa ou óleo. ## - Não subir ou descer escada mais de uma pessoa ao mesmo tempo. ## - Quando subir ou descer escada utilizar as duas mãos para segurar nos degraus. ## - Nunca descer ou subir escadas de costas pra ela. ## - Os andaimes devem ser dimensionados e montados de modo a suportar com segurança as cargas a que serão submetidos. |
| ## Instalações elétricas |  |  |  | - Executar as instalações elétricas em conformidade com o projeto LTMC.ITD 303. Não fazer gambiarras, improvisações e os fios elétricos devem ser distribuídos através de eletrodutos. - Não deixar fios pendurados, soltos e partes vivas expostas no ambiente de trabalho. - Dimensionar adequadamente a instalação elétrica desde a entrada da obra até a sua distribuição na mesma. - Durante a instalação de ponto de luz, quadro de luz, quadro de força, chave geral, fiação e disjuntor não devem deixar terminais expostos. - Manter altura da rede áerea mínima de 5 m do solo. - Ligações segura de betoneira, serra circular, policorte e vibrador. - Aterramento da carcaça de todos os equipamentos. - Isolar terminações de cabos, não deixar partes vivas expostas. - Desligar todas as fontes de tensão antes de executar qualquer tipo de trabalho. - Identificar circuitos através de sinalização específica. |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – APR – 012/11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### OBRA: SE Itabirito 2 # DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Montagem de canteiro de obras # DESCRIÇÃO DETALHADA: Construção de infra-estrutura provisória para desenvolver operações de apoio a obra, salas de apoio técnico administrativo, escritórios, almoxarifado, área de vivência, refeitório, etc. |  |  |  | INÍCIO: 08/11/2011 | TÉRMINO: |
| Responsável da Obra: Luis Fernando | Função: Eng. Residente |  |  | Visto: |  |
| Profissional Segurança: Ueber Fernandes | Função: Téc. Segurança |  |  | Visto: |  |
| Supervisão de Obra: Adalcindo Dinato | Função: Assistente Técnico |  |  | Visto: |  |
| Encarregado de Obra: Jose Osvaldo Alves | Função: Enc. De Turma II – SE - MG |  |  | Visto: |  |
| DEMAIS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE |  |  |  |  |  |
| Nome |  | Função | Visto |  |  |