PPRA

P P R A – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais / NR – 9

A.M SIRILO DA SILVA – ME

CNPJ: 22.796.329.548/0001–43

Período de vigência: 04/09/2018 a 03/09/2019

Setembro                                                                                                                                             de                                                                                                                                           2018

RENOVAÇÃO/SETEMBRO-2018

DO PROGRAMA DE PRVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

PPRA/NR-9

Fundamentação Legal                                                                                                                 NR – 9, item 9.2.1.1, da Portaria do MTE/SSST., n* 25 de 29.12.1994, republicada no dia 15 de fevereiro de 1995 e em vigor desde 15 de agosto de 1995.

RENOVAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIETAIS                     PPRA/NR-9

A.M SIRILO DA SILVA – ME                                                                                   CNPJ: 22.796.329.548/0001-43                                                                                            Fone/fax: (88) 3661-0192

CNAE: 10.20-1/02                                                                                              ATIVIDADE PRINCIPAL: Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos GRAU DE RISCO: 3 (Três)                                                                                    GRUPO DA (C-2)

1. ENDEREÇO:

Avenida Jose Giffoni nº 2100                                                                                Bailarina – Acaraú – CE                                                                                                      CEP – 62.580-000

Horário Normal com revezamento de acordo com o quadro de horário

2. *POPULAÇÃO LABORATIVA (ANEXO (1));

Total Geral: 220 (ANEXO (1));

FUNÇÕES EXISTENTES

Operário                                                                                                                       Gerente de Produção                                                                                                         Auxiliar de Controle de Qualidade                                                                             Controle de Qualidade                                                                                                 Secretária                                                                                                                   Operário de Estocagem                                                                                                Serviços Geral                                                                                                                   Vigia                                                                                                                          Embalador                                                                                                                        Balanceira                                                                                                             Encarregada de Manutenção                                                                                      Operador de Máquinas                                                                                                     Auxiliarem de Escritórios                                                                                           Supervisor de Recepção

3. INTRODUÇÃO:

Com a atualização e renovação deste programa, procuraremos identificar e sanar através de medidas preventivas, os principais problemas de segurança e higiene existentes e/ou que venham existir nos locais de trabalho desta empresa. Priorizando o homem como objeto de risco, preservando sua capacidade laborativa, abordando uma série de fatores tais como: Aspecto cultural, educativo, condições sociais e faixa etária.

O exercício de qualquer atividade laborativa deve fazer com que o ser humano, além do crescimento material e produtivo, encontre também a realização como pessoa ao sentir-se útil e participativo no trabalho e na sociedade em que vive.  Portanto, o trabalho representa crescimento e lucro, jamais poderão ser aceito como fator gerador de doenças danos à saúde e a integridade física do trabalhador.

Prevenir acidentes do trabalho e preservar a saúde e ocupacional é dever de todos... pois, a saúde e a integridade física dos trabalhadores constituem fatores imprescindíveis para desenvolvimento satisfatório da empresa.

4. OBJETIVO

Este programa visa cumprir a portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 que aprova as Normas Regulamentadoras – NR do Capitulo V, título II da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativos à segurança e medicina do trabalho, em especial, a Norma Regulamentadora – NR-9 PPRA Programa de Prevenção de riscos ambientais.

TENDO COMO OBJETIVOS PRIORITÁRIOS:

- Definição de atribuições e responsabilidades ao pessoal que administra as atividades que influem na segurança;

- A prevenção dos Riscos a fim de garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores;

- Determinar as medidas de proteção Prevenção;

- Treinamento dos funcionários a fim de reduzir os acidentes;

- Aplicar técnico de execução que reduzam ao máximo possível estes riscos;

- Adequar o ambiente permanentemente de modo satisfatório para a execução do processo ocupacional.

5. DAS RESPONASBILIDADES:

- Compete ao Empregador:                                                                             Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento deste programa.

- Compete aos Empregados:                                                                       Colaborar e participar na implementação e na execução do PPRA, seguir as orientações recebidas nos treinamentos e, informar ao seu superior hierárquico direto todas as ocorrências que possam implicar riscos à saúde dos trabalhares.

- Compete ao Elaborador:                                                                        Reconhecer e identificar os riscos da atividade, quantificar e qualificá-los. Levando ao conhecimento do empregador e/ou responsável, todas as condições recomendações e informações relativas a segurança e Medicina do Trabalho, para que as condições ambiententais capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores sejam eliminadas neutralizados.

- Compete ao Médico (a) Coordenador (a) do PCMSO;                                  Observar a integralização deste PPRA, objetivando prevenir os agravos à saúde dos trabalhadores.

5.1. ASPECTOS LEGAIS:

O direito dos trabalhadores à Segurança e a medicina do trabalho é assegurado pela lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977, essa Lei altera o capítulo V do título II da Consolidação das Leis Trabalho – CLT, no que se refere à Segurança e Medicina do Trabalho.

Sua regulamentação legal foi estabelecida através da Portaria Nº 3.214 de 08 junhos de 1978, no Ministério do Trabalho, aprovando as demais NORMAS REGULAMENTARES – NR (leis, portaria e decreto).

A elaboração e implementação deste programa atende ao disposto na Portaria Nº 25, de 29 de dezembro de 1994, republica no DOU de 15 fevereiros de 1995. A NR – 9 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação para todas as empresas que admitam empregados regidos pela CLT.

6. COMENTÁRIOS TÉCNICOS SOBRE RISCOS FÍSICOS: (Frio/Umidade)

Diversas atividades laborais expõem os trabalhadores aos danos causados pelo frio. Destacamos atividades realizadas em câmaras frigoríficas, trabalho de embalagem de produto do pescado, carnes e demais alimentos, operação portuária, nas quais se manuseiam as cargas congeladas e outros.

O trabalho em ambientes extremamente frios se constitui num risco potencial à saúde dos trabalhadores, podendo causar desconforto, doenças ocupacionais, acidentes e até mesmo morte, quando o trabalhador fica preso acidentalmente em ambientes frios ou imerso em água gelada. Os trabalhadores devem estar protegidos contra a exposição ao frio de modo que a temperatura central do corpo não caia abaixo de 36ºC.

As lesões mais graves causadas pelo frio decorrem da perda excessiva de calor do corpo e diminuição de temperatura no centro do corpo, o que chamamos de hipotermia. A hipotermia e outras lesões causadas pelo frio podem ser evitadas se forem adotadas práticas adequadas para o trabalho nesta situação. Roupas de frio, inclusive proteção para a cabeça, luvas mitenes e botas isolantes, devem ser usadas por pessoas expostas ao frio.

RECOMENDAÇÕES:

Obs.: As portas das câmaras frias deverão ser dotadas de dispositivos de segurança que possam destravar por dentro em caso de necessidade. Os mesmos deverão receber manutenção periódica. É considerado ato faltoso a violação de qualquer dispositivo de segurança no caso de alteração deverá ser comunicado imediatamente ao SESMT e/ou a CIPA.

- Evitar o solitário em ambientes frios. O trabalhado deve estar em constante observação ou trabalhar em duplas.

- Evitar sobrecarga de forma a evitar sudorese intensa que possa causar umedecimento da vestimenta. Quando da realização de trabalho intenso, devem-se adotar períodos de descanso em abrigos aquecidos, com troca por vestimenta seca, sempre que necessário;

- Devem ser oferecidas bebidas doces e sopas quentes no ambiente de trabalho para aumentar as calorias e o volume de líquidos. O café deve ser limitado devido ao seu efeito diurético e sobre a circulação sanguínea;

- Quando o trabalho a ser realizado for leve e a roupa puder ficar molhada com o trabalho realizado, a parte externa desta roupa deve ser de material impermeável;

- Quando o trabalho é intenso, a parte externa da roupa deve ser de material repelente a água, devendo ser trocada sempre que se molhe. A parte externa da roupa deve permitir evaporação de forma a diminuir a umidificação causada pela sudorese;

- Quando o trabalho é realizado em ambientes frios e com temperaturas normais ou quentes, antes de adentrar ao ambiente frio o trabalhador deve se certificar de que sua roupa não esteja molhada. Se estiver úmida ou molhada deverá ser trocada por uma seca;

- Os trabalhadores deverão trocar de meia ou palmilhas removíveis sempre que as mesmas estiverem umedecidas;

- Se as roupas oferecidas aos trabalhadores não forem suficientes para prevenir a hipotermia ou enregelamento, o trabalho deve ser modificado ou interrompido até que roupas adequadas sejam providenciadas;

- Evitar o umedecimento de partes do corpo ou vestimentas com gasolina, álcool e outros solventes devido ao risco adicional de danos pelo frio em extremidades;

- Não exigir trabalho integral de recém-contratados em ambientes frios. Isto deve ser feito aos poucos até que haja a ambientação com as condições de trabalho e das vestimentas;

- O local de trabalho deve ser planejado de forma que o trabalhador não passe longos períodos parados. Local frio não pode ser utilizado como área de repouso. Não deve existir no ambiente assento metálico de cadeiras desprotegido;

- Antes de assumir os seus postos de trabalho, todos devem ser treinados nos procedimentos de segurança e saúde no trabalho, incluindo o seguinte programa;

- Roupa composta por calça, capote com capuz, gorro invanhoé, botas e luvas.

A parte externa da roupa deve ser a repelente à água. Se a área de trabalho não puder ser protegida contra o vento, deve-se usar uma roupa de couro ou de lã grossa facilmente removível. Em condições extremamente frias, devem ser fornecidas vestimentas de proteção aquecidas. As roupas devem ser conservadas secas e limpas.

7. COMENTÁRIOS TÉCNICOS SOBRE RISCOS FÍSICOS: (RUIDO)

O ruído é um agente ambiental, capaz de gerar problemas à saúde dos empregados, provocando efeito de três naturezas: fisiológico e somático.

Dentre esses efeitos citamos as perdas auditivas irreversíveis, tornando – se responsáveis por lesões, além de provocar outros sintomas como irritabilidade, insônia elevação da pressão arterial, problemas digestivos etc., que afetam significativamente o absenteísmo na empresa, acarretando indiretamente queda da produção.

RECOMENDAÇÕES:

- Não permitir trabalhos em máquinas pesadas sem o uso de proteção auditiva;

- Estabelecer controle rigoroso quanto ao uso dos EPI,s quando necessário;

- Promover campanhas educativas, visando desenvolver entre os empregados a conscientização quanto ao uso dos EPI,s;

- Fornecer protetores auriculares ou concha somente com o Certificado de Aprovação CA;

8. COMENTÁRIOS TÉCNICOS SOBRE RISCOS QUÍMICOS:

A presença de agentes químicos no ambiente de trabalho oferece riscos à saúde dos trabalhadores, entretanto o fato de estarem expostos a esses agressivos, não implica necessariamente, que esses trabalhadores venham a contrair uma doença ocupacional. Para que os agentes causem danos à saúde, é necessário que estejam em contato direto com a produção e trabalho de campo, encontramos os empregados protegidos com equipamento de proteção individual – EPI,s necessários a adequados à neutralização dos riscos, tais como botas de segurança, luvas, etc.

Obs.: Para limpeza:

- Cloro;

- Sabão e substâncias desinfetadoras etc.

RECOMENDAÇÕES:

- Não permitir trabalhos com exposição a substâncias químicas sem o uso dos EPI,s adequados.

- É de responsabilidade da empresa não apenas fornecer os equipamentos de proteção, mas verificar o seu uso e se as normas de segurança estão sendo cumpridas;

- Realizar os exames periódicos com acompanhamento clínico;

- Orientar a higienização no local de trabalho e não permitir o consumo de alimentos na área de trabalho;

- Nos trabalhos de manutenção envolvendo amônia o mesmo deverá estar equipado com máscara apropriada com filtro para amônia e a empresa dispor de medidas cabíveis de evacuação com saídas de emergência.

9. COMENTÁRIOS TÉCNICOS SOBRE RISCOS ERGONÔMICOS

Neste risco específico, ocorre a necessidade de se avaliar as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas. O objetivo é muito claro: trabalhar os fatores de natureza organizacional causadores das lesões por esforços repetitivos e traumas cumulativos.

RECOMENDAÇÕES:

- Intensificar estudos e treinamentos, considerando os aspecto específicos de cada atividade em relação à postura, segurança e adaptação da empresa e do trabalhador as questões de ergonomia;

- Promover treinamento sobre ergonomia;

- Providenciar assentos para trabalhadores da linha de produção.

10. COMENTÁRIOS TÉCNICOS SOBRE RISCOS DE ACDENTES:

De modo geral, os riscos de acidentes, envolvem situações existentes nos locais de trabalho. Nas inspeções realizadas na oficina e trabalhos de campo recomendamos:

RECOMENDAÇÕES:

- Manter constante ordenamento e limpeza na oficina com retirada de aparelho, equipamentos e ferramentas sem uso;

- Manter todos os extintores devidamente carregados;

- Evitar contato com eletricidade, fios e extensões improvisadas;

- Máximo de cuidado com piso escorregadio e fazer uso dos EPI,s adequados.

11. DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS (RECOMENDAÇÕES):

Exigir das empresas prestadoras de serviços terceirizados: programas de segurança do trabalho e adequação ao uso de equipamentos de segurança. Nos trabalhos de manutenção, ampliação e reforma envolvendo os trabalhadores em altura, a empresa A.M SIRILO DA SILVA – ME deverá implementar e/ou cobrar um trabalho com segurança inclusive das empresas terceirizada bem como: o uso dos EPC,s e EPI’s adequados.

2ª. PARTE:

Obs.: LEVANTAMENTO TÉCNICO DE RISCOS AMBIENTAIS:

Atendendo ao disposto da NR-9 do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da empresa, A.M SIRILO DA SILVA – ME CNPJ: 22.796.329.548/0001-43                                                                                       Fone/fax: (88) 3661-0192 ATIVIDADE PRINCIPAL: Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos, Grau de Risco: 3 (Três) Grupo da CIPA: (C-2).

1.  OBJETIVO:

Reconhecer, avaliar e analisar, os Riscos Ambientais: Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonômicos e Riscos de Acidentes do Trabalho da empresa na qual trabalham, tais como.

- A sua identificação;

- A determinação e localização das possíveis fontes geradoras;

- A identificação das possíveis trajetórias dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho;

- A identificação das funções e determinação de trabalhadores expostos;

- A caracterização das atividades e o tipo de exposição;

- A obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho;

- A descrição das medidas de controle já existente, necessárias a estruturação, implementação e/ou avaliação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, conforme estabelece a Norma Regulamentadoras NR-9 em sua nova redação aprovada pela portaria nº 25 de 29/12/1994 (DOU de 30/12/1994 da SSST MTE.

2. FONTE DE DADOS:

- Visita aos locais de trabalho:

- Levantamento e análise das tarefas;

- Trabalho em conjunto com os trabalhadores;

- Publicações técnicas especializadas.

Obs.: dados técnicos levantados no dia 3 de setembro de 2018 pelo Técnico de Segurança do Trabalho Paulo Mateus Viana Barros do controle qualidade da empresa, as avaliações qualitativas e quantitativas constituirão o parecer técnico das condições ambientais do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.

3. ANÁLISE DE SETOR / FUNÇÃO

- Funções:

- AUX. DE ESCRITÓRIO / SECRETÁRIO

- Local de Trabalho: ADMINSTRAÇÃO

- Descrição resumida do processo: Execução de trabalhos burocráticos e controle de pessoal, vendas, notas fiscais, pedidos em geral.

Há monitoramento: ( X ) SIM  ou  (   ) NÃO.

RISCOS EM DESTAQUE NA FUNÇÃO

| RISCOS | AGENTES | FONTE GERADORA | MEDIDAS DE CONTROLE | TIPO DE EXPOSIÇÃO | TIPO DE DANOS | VIA DE PENETRAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERGONÔMICOS | Postura Inadequada | Cadeiras birôs e Computadores | * Adequar postura correto para a execução das tarefas (palestras e treinamentos) | Pequena | Cansaço dores nas costas, dores musculares e LER,s | _ |
| RISCOS DE ACIDENTES | Choque elétrico e Incêndio | Possibilidade de choque elétrico e princípio de incêndio | * Fornecer EPI’s inerente às atividades e esclarecimento sobre os riscos | Pequena | Doenças do trabalho e/ou doenças profissionais | _ |

3. 1. ANÁLISE DE SETOR /FUNÇÃO

- Funções:

- OP. DE MÁQUINAS / BALANCEIRA / SERVIÇOS GERAIS / OPERÁRIO / EMBALADOR

- Local de Trabalho: Salão de manipulação e beneficiamento de alimentos

- Descrição resumida do processo: Trabalho na produção de beneficiamento de alimentos (camarão)

- Há monitoramento: ( X ) SIM  ou  (   ) NÃO.

RISCOS EM DESTAQUE NA FUNÇÃO

| RISCOS | AGENTES |  | FONTE GERADORA | MEDIDAS DE CONTROLE | TIPO DE EXPOSIÇÃO | TIPO DE DANOS | VIA DE PENETRAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FÍSICOS | Umidade |  | Piso molhado e escorregadio | * Uso EPI’s como bota de PVC ou borracha branca, luvas mascara descartáveis e máximo de atenção na execução dos trabalhos. * Otimizar o sistema de drenagem | Médio | Acidentes do Trabalho e/ou doenças do trabalho | _ |
|  | Frio |  | Câmara Frigorífica | * uso de Roupas frigoríficas, EPI’s, e trabalho de revezamento. * Verificar diariamente os dispositivos das portas das câmaras frigoríficas e mantê-los e perfeito estado de funcionamento | Médio | As principais doenças dermatológicas causadas pelo frio são ulcerações, frostbite, fenômeno de Ray-naud, pé de imersão e urticária pelo frio, e enregelamento do membro | _ |
| ERGONÔMICOS | Posição de trabalho incorreta |  | Movimentos repetitivos nas máquinas e esteiras de transporte de produtos | * Adequar postura correta para a execução das tarefas (palestras e treinamentos sobre prevenção de LER,s). | Médio | Cansaço dores nas costa, dores musculares e lesões por esforços repetitivos LER,s. | _ |
| RISCOS DE ACIDENTES |  | Falta de atenção na execução dos trabalhos | Arranjo físico inadequado, piso escorregadio possibilidade de choque elétrico e princ. De incêndio. | * Fornecer EPI’s inerente às atividades e esclarecimento sobre os riscos * Palestra sobre uso correto do extintor de incêndio e prevenção de acidentes. | Média | Doenças do trabalho e/ou doenças profissionais | _ |

3. 2. ANÁLISE DE SETOR /FUNÇÃO

- Funções:

- GERENTE DE PRODUÇÃO / SUPERVISOR DE RECEPÇÃO / OP DE ESTOCAGEM / ENCARREGADA DE MANUTENÇÃO

- Local de Trabalho: Setor de Produção e Recepção de Produtos

- Descrição resumida do processo: Trabalho na produção de beneficiamento de alimentos (camarão)

- Há monitoramento: ( X ) SIM  ou  (   ) NÃO.

RISCOS EM DESTAQUE NA FUNÇÃO

| RISCOS | AGENTES |  | FONTE GERADORA | MEDIDAS DE CONTROLE | TIPO DE EXPOSIÇÃO | TIPO DE DANOS | VIA DE PENETRAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FÍSICOS | Umidade |  | Piso molhado e escorregadio | * Uso EPI’s como bota de PVC ou borracha branca, luvas mascara descartáveis e máximo de atenção na execução dos trabalhos. * Otimizar o sistema de drenagem | Médio | Acidentes do Trabalho e/ou doenças do trabalho | _ |
|  | Frio |  | Câmara Frigorífica | * uso de Roupas frigoríficas, EPI’s, e trabalho de revezamento. * Verificar diariamente os dispositivos das portas das câmaras frigoríficas e mantê-los e perfeito estado de funcionamento | Médio | As principais doenças dermatológicas causadas pelo frio são ulcerações, frostbite, fenômeno de Ray-naud, pé de imersão e urticária pelo frio, e enregelamento do membro | _ |
| ERGONÔMICOS | Posição de trabalho incorreta |  | Movimentos repetitivos nas máquinas e esteiras de transporte de produtos | * Adequar postura correta para a execução das tarefas (palestras e treinamentos sobre prevenção de LER,s). | Médio | Cansaço dores nas costa, dores musculares e lesões por esforços repetitivos LER,s. | _ |
| RISCOS DE ACIDENTES |  | Falta de atenção na execução dos trabalhos | Arranjo físico inadequado, piso escorregadio possibilidade de choque elétrico e princ. De incêndio. | * Fornecer EPI’s inerente às atividades e esclarecimento sobre os riscos * Palestra sobre uso correto do extintor de incêndio e prevenção de acidentes. | Média | Doenças do trabalho e/ou doenças profissionais | _ |

3. 3.  ANÁLISE DE SETOR / FUNÇÃO

- Funções:

- VIGIA / PORTEIRO

- Local de Trabalho: VIGILÂNCIA DA EMPRESA

- Descrição resumida do processo: Guarda do patrimônio da empresa e portaria.

Há monitoramento: ( X ) SIM  ou  (   ) NÃO.

RISCOS EM DESTAQUE NA FUNÇÃO

| RISCOS | AGENTES | FONTE GERADORA | MEDIDAS DE CONTROLE | TIPO DE EXPOSIÇÃO | TIPO DE DANOS | VIA DE PENETRAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERGONÔMICOS | Postura Incorretas | Posição incômoda | * Palestra sobre postura correta no local de trabalho | Pequena | Dores na coluna, dores musculares | _ |
| RISCOS DE ACIDENTES | Tropeços, quedas e/ou agressões físicas por terceiros | Piso escorregadio, diferença de piso e transeuntes mal intencionados | * Máximo de atenção nos serviços e treinamento adequado sobre agressões físicas e/ou assalto; * Providenciar dispositivo de segurança eletrônica que permita o monitoramento e segurança para trabalhadores e patrimônio. | Média | Doenças do trabalho e/ou acidentes do trabalho | Física ou mental |

3. 4.  ANÁLISE DE SETOR / FUNÇÃO

- Funções:

- AUX. DE CONTROLE DE QUALIDADE / CONTROLE DE QUALIDADE

- Local de Trabalho: Setor de LARATÓRIO DE QUALIDADE

- Descrição resumida do processo: Trabalho na produção de beneficiamento e controle de qualidade de alimentos (camarão).

Há monitoramento: ( X ) SIM  ou  (   ) NÃO.

RISCOS EM DESTAQUE NA FUNÇÃO

| RISCOS | AGENTES | FONTE GERADORA | MEDIDAS DE CONTROLE | TIPO DE EXPOSIÇÃO | TIPO DE DANOS | VIA DE PENETRAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUÍMICOS | Substanciam químicas em geral | Manipulação dos produtos | * EPI’s como: calçados fechados, luvas de látex ou PVC cano longo, máscara, protetor facial ou óculos. | Grande | Podem interagir com outros agentes prejudiciais presentes no ambiente de trabalho ,intoxicação, irritação na pele e problemas pulmonares. | Cutânea Respiratória |
| ERGONÔMICOS | Posição de trabalho incorreta | Movimentos repetitivos | * Adequar postura correta para a execução das tarefas ( palestras e treinamentos) | Média | Cansaço dores nas costas, dores musculares e LER,s | _ |
| RISCOS DE ACIDENTES | Falta de atenção na execução dos trabalhos | Arranjo físico inadequado | * Fornecer EPI’s inerente às atividades e esclarecimento sobre os riscos * palestra sobre uso correto do extintor de incêndio | Média | Doenças do trabalho e/ou doenças profissionais | _ |

3. 5. ANÁLISE DE SETOR /FUNÇÃO

- Funções:

- OP. DE CALDEIRA

- Local de Trabalho: Setor CASA DA CALDEIRA

- Descrição resumida do processo: Operando a caldeira

- Há monitoramento: ( X ) SIM  ou  (   ) NÃO.

RISCOS EM DESTAQUE NA FUNÇÃO

| RISCOS | AGENTES |  | FONTE GERADORA | MEDIDAS DE CONTROLE | TIPO DE EXPOSIÇÃO | TIPO DE DANOS | VIA DE PENETRAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FÍSICOS | Calor |  | Chama da própria caldeira a lenha | * Uso roupa claras e ingerir bastante líquidos; * Uso avental de raspa, capacete e óculos de lentes verdes. | Médio | Aumento da pulsação, fadiga e perturbação da função digestiva. | _ |
| FÍSICOS | Ruído |  | Ondas sonoras produzidas pelos motores e maquinas funcionamento | * Uso de abafador de ouvido tipo concha; * Controle de exames de audiometria; * Manutenção periódica do maquinário em geral. | Médio | Cansaço, irritações, dores de cabeça, diminuição da audição e aumento da pressão arterial... | Aparelho auditivo |
| ERGONÔMICOS | Posição de trabalho incorreta |  | Movimentos repetitivos e levantamento manual de peso | * Adequar postura correta para a execução das tarefas (palestras e treinamentos) | Médio | Cansaço dores nas costa, dores musculares e lesões por esforços repetitivos LER, | _ |
| RISCOS DE ACIDENTES |  | Falta de atenção na execução dos trabalhos | Riscos de queimaduras e cortes com farrapos de madeiras | * Ordenamento do local de trabalho EPI’s inerente ás atividades e esclarecimento sobre os riscos * palestra sobre uso correto do extintor de incêndio, manter as máquinas devidamente revisadas. | Média | Doenças do trabalho e/ou doenças profissionais | _ |

4.. ANÁLISE DE SETOR /FUNÇÃO

| METAS E PRIORIDADES | PERÍODO PREVISTO |  | AVALIAÇÃO - 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUGESTÕES PARA MELHORIAS | PPRA 2018 | ATENDIDO SIM OU NÃO |  |  | REPROGRAMADO PARA |
| Manter os extintores de incêndio desobstruídos e devidamente carregado e sinalizados; | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |
| Manter as partes móveis (engrenagens, polias, circuitos elétricos e transmissões das máquinas e equipamentos protegidos contra contatos acidentais); | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |
| Demarcar de vermelho uma larga área do piso abaixo do extintor de no mínimo 1mx1m. | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |
| No caso de acidentes, preencher e enviar a CAT (Comunicação de Acidentes do Trabalho) ao INSS em até 24 horas. | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |
| Exigir das e empresas prestadoras de serviços terceirizados, empreiteiros e trabalhadores em geral, programas de segurança do trabalho e adequação ao uso de EPI,s. | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |
| Treinar os trabalhadores para prevenção de acidentes de trajeto. | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |
| Pintar uma faixa amarela na borda da rampa de descarregamento dos caminhões (largura 10 cm). | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |
| Implantar e funcionar uma política de conscientização, uso correto e contínua dos EPI, s (quando necessário) fornecendo através de protocolo e acompanhado pela CIPA | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |
| Manter permanentemente a higienização no local de trabalho, sanitários e local destinado à água potável, inclusive bebedouros e não permitir o uso de copos coletivos. | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |
| Manter devidamente regularizado as medidas de segurança no trabalho – proteção dos riscos, para garantir qualidade nas condições de trabalho – PPRA – PCNSO e ASO. | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |
| Na admissão de novos funcionários providenciar exame médico (ASO) conforme PCMSO/NR – 7 | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |
| Só permitir operar a caldeira profissional operador de caldeira de acordo com a NR - 13 | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |
| Providenciar alarme de detector de vazamento de amônia e sinalizara as saídas de emergência e saídas de emergência. | PPRA/2018 IMDIATO |  |  |  |  |

4.1. RECOMENDAÇÕES ADCIONAIS DO PLANEJAMENTO ANUAL DO PPRA

- Evitar sobrecarga na parte elétrica com o uso de T.

- Não permitir o uso de extensões improvisadas ineficientes.

- Só permitir trabalhos na parte elétrica por profissional devidamente treinado para este fim (ELÉTRICISTA FORMADO).

- Manter fechados todos os quadros de distribuição de energia e da geral;

- Manter o controle de inspeção de segurança devidamente atualizado;

- Só permitir trabalhos de terceiros ou empreiteiros quando, devidamente documentado, inclusive, com todas as medidas de segurança do trabalho cabíveis;

- Não permitir fumantes no interior da empresa;

- Fazer check list em todos os veículos automotores da empresa diariamente;

- Não permitir brincadeiras de natureza pessoal e/ou material no local de trabalho;

- Trabalho acima de 2 (dois) metros de altura é obrigado o cinto de segurança;

Obs.: a execução de todas as recomendações deste programa é de total responsabilidade da Empresa – Art.157 item - I.

5. AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS SONOROS AMBIENTAIS – ANÁLISE: QUATITATIVA

INSTRUMENTO UTILIZADO                                                                        *Decibelímetro utilizado: MINIPA – MSL – 1325 C/ IEC 651 TYPE II DIGITAL: DATA DA MEDIÇÃO: 4