TRABALHO EM ALTURA

35.1.1 Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura,

envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos

trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.

18.23.3. O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser utilizado em atividades a mais de 2,00 m (dois metros) de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

18.23.3.1 O cinto de segurança deve ser dotado de dispositivo trava-quedas e estar ligado a cabo de segurança independente da estrutura do andaime.

18.23.4. Os cintos de segurança tipo pára-quedista deve possuir argolas e mosquetões de aço forjado, ilhoses de material não-ferroso e fivela de aço forjado ou material de resistência e durabilidade equivalentes.

35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.desnível consagrada em várias normas, inclusive internacionais. Facilita a compreensão, eliminando dúvidas de interpretação da Norma

e as medidas de proteção que deverão ser implantadas.

Trabalho em altura é, portanto, qualquer trabalho que requeira que o trabalhador esteja posicionado em

um local elevado, com diferença superior a 2,0 m (dois metros) da superfície de referencia, e que ofereça risco de queda.

ITENS DO TRABALHO EM ALTURA

### Tipos de trabalho em altura e equipamentos utilizados

TRABALHO EM ALTURA NO TELHADO

| Todo serviço realizado sobre telhado exige um rigoroso planejamento, devendo necessariamente ser verificado os seguintes itens: |  |
| --- | --- |
| Tipo de telha, seu estado e resistência. Materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos; Definição de trajeto sobre o telhado visando deslocamento racional, distante de rede elétrica ou área sujeita a gases, vapores e poeiras; Sinalização e isolamento da área prevista para içamento e movimentação de telhas; Definição dos materiais, ferramentas e equipamentos (EPIs) necessários à realização do trabalho; |  |
| Necessidade de montagem de passarelas, escadas (figura 1), guarda-corpos (figura 2) ou estruturas sobre o telhado para facilitar a manutenção de telhas, calhas, claraboias, chaminés, lanternins, etc. |  |

| Definição dos locais para instalação de cabo-guia ou cabo de segurança para possibilitar o uso do cinturão de segurança, conforme exigência do MTE(Ministério do Trabalho e Emprego);NBR 6327 CABO DE AÇO OU GUIA - Controle médico e qualificação técnica dos trabalhadores para serviços nessa área de alta periculosidade;NR 07 Condições climáticas satisfatórias para liberar trabalho e - m telhado, visto que é proibido com chuva ou vento; programar desligamento de forno ou outro equipamento do qual haja emanação de gases e estão sob o telhado em obras; Orientar os trabalhadores e proibir qualquer tipo de carga concentrada sobre as telhas, visto que é o motivo principal de graves acidentes. |  |
| --- | --- |

EPIs:

Todo funcionário que executar serviço em telhado deve usar os seguintes equipamentos:

- Sapato de segurança com solado antiderrapante;

- Óculos de segurança com proteção lateral. Quando houver risco de ofuscamento pelo reflexo do sol em telhas de alumínio ou outras superfícies refletoras, usar lentes Ray Ban;

- Capacete de segurança com jugular;

- Cinturão de segurança tipo paraquedista, conectado a cabo, corda ou trilho de aço por meio de dispositivos que possibilitem fácil movimentação sobre toda a área de trabalho;

- Luva de raspa;

- Outros, de acordo com a tarefa.

| Içamento de telhas: As telhas devem ser suspensas uma a uma, amarradas como mostra a figura ao lado. Note-se o nó acima do centro de gravidade da carga que evitará seu tombamento. |  |
| --- | --- |

Escadas de acesso aos telhados;Devem ser equipadas com linhas verticais de segurança para uso de travaquedas.
Nas escadas é possível fazer instalação permanente de cabo de aço galvanizado ou inox.
(travaquedas guiados).

TRABALHO EM ALTURA EM FACHADAS

Trabalho realizados de Fachada são:Pintura,colocação de partes metálicas,Limpezas dos Edifícios,Silos,Reservatórios.

Todo serviço realizado sobre Fachada exige um rigoroso planejamento, devendo necessariamente ser verificado os seguintes itens:

Definição do tipo de cadeira suspensa ou andaime em função das características da fachada, acessos à cobertura e interferências para execução do trabalho; Definição da movimentação nos beirais visando deslocamento racional, distante de rede elétrica e garantindo-se resistência mecânica de todos os pontos de ancoragem de, no mínimo, 1500 kg; Definição dos materiais, ferramentas e equipamentos (EPIs), necessários à realização do trabalho; - Os andaimes e cadeiras suspensas devem ser usados em conjunto com o travaqueda PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO: Além dos ANDAIMES E CADEIRAS SUSPENSAS, são usadas, nos serviços de manutenção de fachadas, as Plataformas de trabalho aéreo (PTA). A “PTA” é um equipamento motorizado, dotado de cesto com guarda-corpo, capaz de movimentar o trabalhador do solo até o local de trabalho elevado. Devem obedecer as exigências de segurança, operação e manutenção do Anexo IV da NR-18 do MTE.. Tipos de PTA:. Tipos de andaimes NR 18.15 ANDAIME SUSPENSO TIPO BALACIM

ANDAIME FACHADEIRO

ANDAIMES MOVEIS

ANDAIMES SIMPLESMENTES APOIADOS

ANDAIMES SUSPENSOS

PLATAFORMA DE TRABALHO OU PLATAFORMA AEREA

ANALISE DE RISCO

análise de risco é a verificação dos pontos críticos que possam vir a apresentar não conformidade durante a execução de um determinado Serviço.

A Análise Preliminar de Risco – APR consiste em um estudo antecipado e detalhado de todas as fazes do trabalho a fim de detectar os possíveis problemas que poderão acontecer durante a execução.

Depois de detectado os possíveis acidentes e problemas, devem ser adotados medidas de controle e neutralização, essas medidas devem envolver toda equipe, criando um clima de trabalho seguro em conjunto.

APR: O que é APR (Análise Preliminar de Risco)?

A expressão APR significa Análise Preliminar de Risco é muito

utilizada no dia-a-dia dos profissionais da área de segurança e

saúde do trabalho.

APR é uma técnica de avaliação prévia dos riscos presentes na

realização de um determinada atividade / trabalho. Consiste no

detalhamento minucioso de cada etapa do trabalho, e dos riscos

envolvido nesta tarefa.

Objetivos da APR

Entre os principais objetivos da análise preliminar de risco,

podemos destacar:

1. Identificar os riscos;

2. Orientar os colaboradores dos riscos existentes em suas

atividades no trabalho;

3. Organizar a execução da atividade;

4. Estabelecer procedimentos seguros;

5. Trabalhar de maneira planejada e segura;

6. Prevenção dos acidentes de trabalho;

7. Sensibilizar e instruir os trabalhadores sobre os riscos evolvidos

na execução do trabalho.

Permissão de Trabalho

PT – Permissão de Trabalho é a autorização dada por escrito, em documento próprio para a execução de qualquer trabalho de manutenção, montagem, desmontagem, construção, reparo ou inspeção de equipamentos a ser realizado na área industrial. Tem por objetivo esclarecer as etapas para avaliação de liberação de serviços com riscos potenciais de acidentes a serem executados nas diversas áreas.

Serviços de grande periculosidade tais como:Soldagem,trabalho em altura,trabalho espaço confinado,serviços de Eletricidades.

Condições Impeditivas

Condições impeditivas: situações que impedem a realização ou continuidade do serviço que possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador.

- Exemplos: Condições meteorológicas adversas (ventos fortes, chuva, calor excessivo),o trabalhador não tem Qualificação para trabalhar em altura,sua ASO não esta em dia,o Colaborador não esta com EPI adequado ao trabalho em altura etc..

Riscos Potenciais inerentes ao trabalho em altura:

Risco: Um risco é a possibilidade, elevada ou reduzida, de alguém sofrer danos provocados pelo perigo.

EXEMPLO:RISCO DA ELETRICA É O CHOQUE O PERIGO SERIA A MORTE.

A Avaliação de riscos

A avaliação de riscos é o processo que mede os riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores decorrentes de perigos no local de trabalho. É uma análise sistemática de todos os aspectos relacionados com o trabalho, que identifica:

- aquilo que é susceptível de causar lesões ou danos;

- a possibilidade de os perigos serem eliminados e, se tal não for o caso;

- as medidas de prevenção ou protecção que existem, ou deveriam existir, para controlar os riscos.

PERIGO: Um perigo pode ser qualquer coisa potencialmente causadora de danos — materiais, equipamentos, métodos ou práticas de trabalho

EXEMPLO:PERIGO DA ELETRICA É A MORTE

Atos inseguros

É a maneira como as pessoas se expõem, consciente ou inconscientemente, a riscos de acidentes. São esses os atos responsáveis por muitos dos acidentes de trabalho e que estão presentes na maioria dos casos em que há alguém ferido.

Em uma pesquisa realizada foi constatado que em 80% dos casos de acidentes o motivo principal é o ato inseguro.

Abaixo alguns exemplos de atos inseguros mais conhecidos:

• Ficar junto ou sob cargas suspensas.

• Usar máquinas sem habilitação ou permissão.

• Lubrificar, ajustar e limpar maquina em movimento.

• Inutilizar dispositivos de segurança.

• Uso de roupa inadequada.

• Transportar ou empilhar inseguramente.

• Tentar ganhar tempo.

• Expor partes do corpo, a partes móveis de maquinas ou equipamentos.

• Imprimir excesso de velocidade.

• Improvisar ou fazer uso de ferramenta inadequada à tarefa exigida.

• Não utilizar EPI.

• Manipulação inadequada de produtos químicos.

• Fumar em lugar proibido.

• Consumir drogas, ou bebidas alcoólicas durante a jornada de trabalho.

Condições inseguras

Condições inseguras nos locais de serviço são aquelas que compreendem a segurança do trabalhador. São as falhas, os defeitos, irregularidades técnicas e carência de dispositivos de segurança que põe em risco a integridade física e/ou a saúde das pessoas e a própria segurança das instalações e equipamentos.

Abaixo alguns exemplos de condições inseguras mais comumente conhecidas:

• Falta de proteção em máquinas e equipamentos

• Deficiência de maquinário e ferramental

• Passagens perigosas

• Instalações elétricas inadequadas ou defeituosas

• Falta de equipamento de proteção individual

• Nível de ruído elevado

• Proteções inadequadas ou defeituosas

• Má arrumação/falta de limpeza

• Defeitos nas edificações

• Iluminação inadequada

• Piso danificado

Medidas de prevenção e controle

#### DDS:É um diálogo destinado a despertar no colaborador a conscientização envolvendo suas atividades diárias.

Conscientização aqui pode ser definida como a preocupação constante com segurança do trabalho, saúde, meio ambiente e qualidade.

de 5 a 10 minutos antes do inicio da atividade.

SIPAT: Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho – é uma semana voltada à prevenção, tanto no que diz respeito a acidentes do trabalho quanto a doenças ocupacionais. É uma das atividades obrigatórias para todas as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho, devendo ser realizada com freqüência anual.

A Legislação da SIPAT está prevista na Portaria N° 3.214, NR 5, item 5.16 letra "O", "Promover, anualmente, em conjunto com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT)" .

CAMPANHA DE SEGURANÇA: Uma boa campanha começa sempre da identificação de um problema. Quando falamos em identificação não estamos dizendo apenas saber que ele existe mas muito mais do que isso de entender sua natureza e a extensão das causas que levam ao mesmo. Muitas campanhas na área da prevenção não atingem seus objetivos porque simplesmente não tem por si a capacidade de fazer frente a situação para a qual foi destinada. Um exemplo claro disso e uma campanha para uso do EPI sem levarmos em conta que a recusa por parte dos trabalhadores tinha uma justificativa – os EPI ali em uso tem problemas de qualidade e por isso são desconfortáveis. Neste caso – no processo prévio de identificação do problema era preciso ter percebido o verdadeiro problema e corrigido para depois realizar um campanha motivando o uso. É preciso entender que as campanhas não fazem mágicas.

Basicamente devemos pensar e planejar levando em conta:

-         Que problema temos ?
-         Quais as causas que levam ao problema ?
-         Quais destas causas estão associadas a falta de informação ?
-         Que tipo e quantidade de informação são necessárias ?
-         Em qual publico está a deficiência de informaçõees ?
-         Qual a linguagem ideal  para atingir este publico ?
-         Que meios podemos usar para atingir este publico ?
-         Quanto tempo parece ser necessario para isso ?
-         Como avaliaremos o entendimento das pessoas sobre isso ?

# BARREIRAS

Barreiras de segurança são compartimentos físicos que servem de protetores de equipamentos e evitam lesões e acidentes aos trabalhadores em aplicações industriais. Elas mantêm os empregados longe das máquinas perigosas, além de ajudar a controlar o tráfego de pessoas e manter os veículos fora das áreas determinadas. Leia mais sobre barreiras de segurança.

EXEMPLOS:EPI’S E EPC’S,DDS,SINALIZAÇÕES,TREINAMENTOS,DIALOGO PESSOAL ETC..

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO: Quando tiver um acontecimento,é que a barreira não foi suficiente para conter o evento indesejado, ai se tomar novas medidas preventivas para conter o evento.

Exemplo:um Alarme num silindro quando ele falha por falhas mecânicas,ai se coloca novas medidas preventivas.

Acidente Típico
O acidente típico: também chamado de acidente do trabalho, um acontecimento brusco, repentino, inesperado, externo e traumático, ocorrido durante o trabalho ou em razão dele, que agride a integridade física ou psíquica do trabalhador.”

A Lei 8.213/91 traz o conceito legal de acidente do trabalho típico:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Doença ocupacional é designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho

Doença profissional é a entidade mórbida produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar à determinada atividade. A Doença de trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Tanto a doença profissional como a doença de trabalho, para serem oficialmente reconhecidas, devem constar das relações elaboradas pela Previdência Social, de acordo com a Lei nº 8.213/91, conforme redação dada pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.

Doenças profissionais mais freqüentes

Entre as doenças profissionais mais freqüentemente registradas no Brasil incluem-se as lesões por esforços repetitivos (as LER/DORT), a surdez profissional (PAIR), as doenças pulmonares ocupacionais, as doenças de pele (dermatoses ocupacionais), as intoxicações pelo benzeno, por metais pesados ou por agrotóxicos e, o câncer ocupacional.

ASO:é um dos documentos da Medicina do Trabalho mais importante na empresa. Tanto para o diagnóstico de males dos mais variados tipos, para o desenvolvimento de práticas preventivas baseadas nas enfermidades encontradas, e para a gestão de segurança do trabalho como um todo.

35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deverá ser consignada no atestado de saúde ocupacional do

trabalhador.

Além de constar apto para a função a aptidão para o trabalho em altura também deverá estar registrada no ASO.

## Para que serve o ASO?

O ASO é o atestado que serve para definir se o funcionário está apto ou inapto para a realização de suas funções dentro do local de trabalho.

## Quais os benefícios do ASO?

O ASO documenta na área médica os riscos a que o funcionário está exposto. Funciona tipo um mapeamento detalhado dos riscos.

No ASO também estarão relatados os exames médicos específicos para determinada função, esses exames serão definidos baseados no risco. A partir dos riscos encontrados no ASO (Atestado de Saúde ocupacional) podemos determinar quais as medidas que podem ser adotadas para evitar doenças que porventura forem diagnosticadas.

O ASO também aparece forte em profissões de risco. E com seu diagnóstico de apto ou inapto impede que, por exemplo, que um funcionário portador de uma doença que gere mal súbito seja colocado para trabalhar em altura a caia devido a ela.

## Quando o ASO deve ser emitido?

O ASO é regulamentado pela NR 7 deve ser emitido no exame admissional, no exames periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho, e no demissional.

## O ASO deve ser emitido em quantas vias?

Para cada exame realizado, o médico emitirá em duas vias o ASO. A primeira via ficará arquivada no local de trabalho inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras à disposição da fiscalização do trabalho. A segunda via será obrigatoriamente entregue ao trabalhador mediante recibo na primeira via.

No ASO contém a identificação do trabalhador, os riscos aos quais ele estará exposto, e os procedimentos médicos que ele foi submetido. Ou seja, a empresa estará ciente da condição de saúde do trabalhador.

De acordo com a NR 7 no seu item 7.4.1 estabelece que são obrigatórios os seguintes exames:

a) admissional – que deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas funções;

b) periódico – deverá ser realizado de acordo com intervalos mínimos que vai depender da idade do trabalhador, do risco que ele enfrente, ou de acordo com notificação do Ministério do Trabalho ou, ainda, caso faça parte de negociação coletiva do trabalho;

c) de retorno ao trabalho – deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de trabalho do empregado que permaneceu ausente do trabalho por período superior a 30 dias em decorrência de doença ou acidente do trabalho, ou parto;

d)  de mudança de função – quando o empregado mude de função e isto implique que a exposição a risco seja diferente daquele que tinha em função anterior;

e) demissional – será obrigatório da sua realização desde que o ultimo exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias em caso de empresas de grau risco 1 e 2 e 90 dias para empresas de grau risco 3 e 4.

4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura,

garantindo que:

a) os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico da

Saúde Ocupacional - PCMSO, devendo estar nele consignados;

b) a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação;

Sob o ponto de viste médico os exames médicos deverão compreender, além dos principais fatores que

causam as quedas de planos elevados como condições físicas, psíquicas e clínicas do trabalhador, os

demais fatores da tarefa como, por exemplo, exigência de esforço físico, acuidade visual, restrição de

movimentos, etc.

C) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura,

considerando também os fatores psicossociais.

Podemos relacionar algumas patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura:

• Epilepsia

• Vertigem e tontura

• Distúrbios do equilíbrio e deficiência da estabilidade postural

• Alterações cardiovasculares

• Acrofobia

• Alterações otoneurológicas

• Diabetes Mellitus

Além da existência da acrofobia (medo de altura) devem ser avaliados outros fatores que interferem na

saúde do trabalhador como alimentação inadequada, distúrbios do sono, consumo de bebidas alcoólicas,

problemas familiares, stress, uso de medicamentos e drogas psicoativas, dentre outros.

Fatores Psicológicos: Os fatores psicossociais relacionados ao trabalho podem ser definidos como aquelas características do

trabalho que funcionam como “estressores”, ou seja, implicam em grandes exigências no trabalho,combinadas com recursos insuficientes para o enfrentamento das mesmas.

EXEMPLOS:1-ANSIEDADE 2-STRESS 3-DIVIDAS 4-PROBLEMAS PESSOAIS ETC..

2 Fatores  Psicologica;Cognitiva e organizacional.